국가교정기관 지정제도 운영세칙

기술표준원고시 제1999-271호

국가표준기본법, 동법 시행령 및 국가교정기관 지정제도 운영요령에서 규정한 국가교정제도의 합리적 시행을 위하여 동 요령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 규정하는 국가교정기관 지정제도 운영세칙을 다음과 같이 제정 고시한다.

1999년 10월 13일

기 술 표 준 원 장

국가교정기관 지정제도 운영세칙

제1조(목적) 이 운영세칙은 국가교정기관지정제도운영요령(이하 “요령”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(교정대상 및 주기) 요령 제3조제3항의 규정에 의해 국가교정기관이 보유 또는 사용하는 측정설비의 교정대상 및 주기는 별표 1과 같다.

제3조(현장교정지침) 요령 제4조제5항의 규정에 의한 국가교정기관의 장이 현장교정을 실시할 때에 적용해야 하는 현장교정지침은 별표 2와 같다.

제4조(평가사의 요건등) 요령 제15조제4항의 규정에 의한 국가교정기관 지정평가업무를 수행하는 평가사의 요건 및 직무수행규범은 별표 3과 같다.

제5조(평가사의 등록취소등) 요령 제17조제2항의 규정에 의한 평가사 등록취소 또는 평가업무의 정지 사유는 별표 4와 같다.

제6조(측정분야별 환경기준) 요령 제21조제5항의 규정에 의한 국가교정기관이 확립·이행해야 할 측정분야별 환경기준은 별표 5와 같다.

제7조(인정분야의 세부분류) 요령 제22조제4항의 규정에 의한 국가교정기관 인정분야의 세부분류 및 인정범위에 관한 세부사항은 별표 6과 같다.

제8조(기술직원의 요건등) 요령 제23조제6항의 규정에 의해 국가교정기관이 선임하는 기술직원의 요건 및 등록에 관한 세부사항은 별표 7과 같다.

제9조(평가반 구성등) 요령 제30조제2항의 규정에 의한 최초 평가, 인정분야 추가 또는 재평가를 위한 평가반 구성 및 평가일수 산정기준은 별표 8과 같다.

제10조(공인의 표시) 요령 제38조제2항의 규정에 의해 국가교정기관이 공인유효기간 내에 사용할 수 있는 공인의 표시 및 작도법은 별표 9와 같다.

제11조(신청서식등) 요령 제27조제1항의 규정에 의한 국가교정기관 지정 신청서식등 요령에서 규정하는 각종 서식은 별표 10과 같다.

제12조(해석지침) 기술표준원장은 이 고시에서 정한 기준에 대하여 국제표준관련기구에서 정한 국제기준에 따라 해석지침을 따로 정할 때에는 이를 별도로 고시하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 세칙은 공포일로부터 시행한다.

제2조(공인의 표시에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 의해 지정받은 교정검사기관은 이 규정에 의해 재평가를 실시하여 재지정된 날로부터 운영세칙 제9조에 규정된 공인의 표시를 할 수 있다.

[별표 1]

측정기의 교정대상 및 주기 (운영요령 제3조 관련)

1. 길이(Length)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-1-0031 01-1-0032 01-1-0040 01-1-0050 01-1-0060 01-1-0070 01-1-0080 01-1-0090 01-1-0100 01-1-0110 01-1-0120 01-1-0130 01-1-0140 01-1-0150 01-1-0160 01-1-0170 01-1-0180 01-1-0190 01-1-0200 01-1-0210 01-1-0220 01-1-0230 01-1-0240 01-1-0250 | 게이지 블록(Gage Block)-절대교정(by interferometry) 게이지 블록(Gage Block)-비교교정(by comparison) 선 표준(Line Standards) 깊이 게이지(Depth Gage) 나사게이지(Screw Gage) 높이 게이지(Height Gage) 다이얼 게이지(Dial Gage) 레이저 측장기(Laser Interferometer) 링 게이지(Ring Gage) 내·외측마이크로미터(Inside, Outside Micrometer) 내·외측버니어캘리퍼((Inside, Outside Vernier Caliper) 링 게이지 비교기(Ring Gage Comparator) 엔드바(End Bar) 게이지 블록 비교기(Gage Block Comparator) 스냅 게이지(Snap Gage) 와이어 게이지(Wire gage) 측장 현미경(Measuring Microscope) 투영 측장기(Optical Comparator or Profile Projector) 표준자(Standard Rule & Scale) 표준줄자(Standard Tape) 표준측장기(Standard Measuring Machine) 플러그 게이지(Plug Gage) 실린더 게이지(Cylinder Gage) 다이얼 게이지 시험기(Dial Gage Tester) | 36 36 36 24 - 24 - 24 36 - - 24 24 24 24 24 36 36 36 24 36 36 - 24 | - - - 12 12 12 12 12 24 12 12 - 12 - 12 12 24 24 24 24 24 24 12 12 |

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-1-0261 01-1-0262 01-1-0270 01-1-0280 01-1-0290 01-1-0300 01-1-0311 01-1-0312 01-1-0313 01-1-0320 01-1-0331 01-1-0332 01-1-0340 01-1-0350 01-1-0360 01-1-0370 01-1-0380 01-1-0390 01-1-0400 01-1-0410 01-1-0420 01-1-0430 01-1-0440 01-1-0450 01-1-0460 01-1-0470 01-1-0480 | 다이얼식 두께측정기(Dial Thickness tester) 초음파식 두께측정기(Ultrasonic Thickness gage) 게이지블록 부속품(Gage Block Accessary) 지침 측미기(Micro Indicator) 테스트 인디케이터(Test Indicator) 측미 현미경(Micro Measuring Microscope) 공기 마이크로미터(Air Micrometer) (유량식) 〃 (배압식) 〃 (진공식) 높이 마이크로미터(Height Micrometer) 전기 마이크로미터(Electronic Micrometer) (용량변환식) 전기 마이크로미터(Electronic Micrometer) (인덕턴스변환식) 마이크로미터 헤드(Micrometer Head) 캘리퍼 검사기(Caliper Tester) 평행 블록(Parallel Block) 강제곧은자(Steel Stragit Edge) 피치 게이지(Pitch Gage) 피치 측정기(Pitch Measuring Machine) 크립토미터(Cryptometer) 표준체(Standard Sieve) 필름 어플리케이터(Film Applicator) 그라인드 게이지(Grind Gage) 전구용 소켓 게이지(Socket Gage for Electric bulb) 전구용 베이스 게이지(Base Gage for Electric bulb) 진원도 측정기(Roundness Measurement Instrument) 진직도 측정기(Straightness Measuring Machine) 표준구(Standard Ball) | 18 18 - 24 - 36 36 36 36 24 24 24 - 36 36 24 - 24 12 - - - - - 24 24 24 | 12 12 36 12 12 24 24 24 24 12 - - 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 - |

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-1-0490 01-1-0500 01-1-0510 01-1-0520 01-1-0530 01-1-0540 01-1-0550 01-1-0560 01-1-0570 01-1-0580 01-1-0590 01-1-0600 01-1-0610 01-1-0620 01-1-0630 01-1-0640 01-1-0650 01-1-0660 01-1-0670 01-1-0680 01-1-0690 01-1-0700 01-1-0710 01-1-0720 01-1-0730 01-1-0740 01-1-0750 | 옵티칼 플랫(Optical Flat) 옵티칼 플랫 측정기(Optical Flat Viewer) 옵티칼 파라렐(Optical Parallel) 정반(Surface Plate) 피막두께 측정기(Coating Thickness Tester) 공구 현미경(Toolmaker's Microscope) 전기식 콤퍼레이터(Electrical Comparator) 기계식 콤퍼레이터(Mechanical Comparator) 틈새 게이지(Feeler Gage) 닥터 블레이드(Doctor blade) 테이퍼 플러그 게이지(Taper Plug Gage) 테이퍼 링 게이지(Taper Ring Gage) 나사 플러그 게이지(Thread Plug Gage) 나사링 게이지(Thread Ring Gage) 테이퍼 나사 플러그 게이지(Taper Thread Plug Gage) 테이퍼 나사 링 게이지(Taper Thread Ring Gage) 나사 측정용 삼침 게이지(3-Wire Gage) 테스트 바아(Test Bar) 스트레이트 바아(Straight Bar) 줄자(Tape) 래디어스 게이지(Radius Gage) 센터 게이지(Center Gage) 금속제 곧은자(Metal Straight Rule) 야드미터(Yard Meter) 입자시험기(Particle Tester) 만능측장기(Universal Measuring M/C) 면적계(Planimeter) | 24 24 24 - 24 36 24 24 - - 36 36 36 36 36 36 36 24 24 - - 24 - - 12 24 - | - - - 24 12 24 - 12 12 12 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 |

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-1-0760 01-1-0770 01-1-0780 01-1-0790 01-1-0800 01-1-0810 01-1-0820 01-1-0830 01-1-0840 01-1-0850 01-1-0860 01-1-0870 01-1-0880 01-1-0890 01-1-0901 01-1-0902 01-1-0910 01-1-0920 01-1-0930 01-1-0940 01-1-0950 01-1-0961 01-1-0962 01-1-0970 | 토크 암(Torque Arm) 삼차원측정기(3 Dimensional Coordinate Measuring Machine) 입자계수기(Particle Counter) 마이크로스케일(Micro Scale) 내외경 줄자(Perpher Gage) 브레이크테스터(Brake Tester) 다이얼 캘리퍼 게이지(Dial Caliper Gage) 고무 및 프라스틱 측정기(Rubber & plastic Testing M/C) 로울링 스트레이트 엣지(Rolling Straight Edge) 벤치 센터(Bench Centers) 보아 인디케이터(Bore Indicator) 선속측정장비(Speedmetering Equipment) 선폭표준기(Linewidths Standard) 각장 게이지(Welding Gage) 원형 나사 측정기(Thread measuring Cylinder) V형 나사측정기(Thread Measuring Vee Piece) 위치 게이지(Location Gage) 윤각 게이지(Profile Gage) 깊이 마이크로미터(Depth Micrometer) 직선자(Linear Scale) 측장기(Measuring Machine) 캘리퍼 나사 게이지(Screw Caliper Gage) 테이퍼 나사 게이지(Taper Screw Thread Gage) 나사 측정기(Thread Measuring Machine) | 24 24 24 36 24 - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - | 12 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

2. 각도(Angle)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-1-0010 02-1-0020 02-1-0031 02-1-0032 02-1-0040 02-1-0050 02-1-0060 02-1-0070 02-1-0080 02-1-0090 02-1-0100 02-1-0110 02-1-0120 02-1-0130 02-1-0140 02-1-0150 02-1-0160 02-1-0170 02-1-0180 02-1-0190 02-1-0200 02-1-0210 02-1-0220 02-1-0230 02-1-0240 02-1-0250 | 각도 게이지 블록(Angle Gage Block) 각도 비교 측정기(Angle Comparator) 수준기(Precision Level) 전기식 수준기(Electronic Level) 자동 시준기(Automatic Autocollimator) 시준기(Autocollimator) 사인바(Sine Bar) 사인 플레이트(Sine Plate) 사인 센터(Sine Center) 사인 테이블(Sine Table) 각도 눈금 원판(Indexing Table) 회전 테이블(Rotary Table) 정밀 직각 기준(Precision Square) 다각형 각도 기준(Polygon) 직각 시험기(Right Angle Tester) 직각자(Right Angle Rule) 광학식 각도계(Optical Protractor) 광학식 크리노미터(Optical Clinometer) 크리노미터(Clinometer) 원통 스퀘어(Cylindrical Square) 앵글덱커(Angle Dekkor) 미소 각도 설정기(Fine Angle Generator) 옵티칼 디바이딩 헤드(Optical Dividing Head) 팬타프리즘(Penta-Prism) 테이퍼 측정기(Taper Measurement Instrument) 브이블록(V-Block) | 24 12 36 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - 24 24 24 36 18 24 24 24 24 24 | - - 24 24 - - 12 12 12 12 - 12 - - 24 24 12 12 12 24 12 12 12 12 12 24 |

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-1-0260 02-1-0290 02-1-0300 02-1-0310 02-1-0320 02-1-0330 02-1-0340 02-1-0350 02-1-0360 | 레벨 콤퍼레이터(Level Comparator) 직각도 시험기(Square Master) 각형 수준기(Square Level) 데오드라이트(Theodolite) 트랜싯트(Transit) 자동레벨(Auto Level) 조정 망원경(Alignment Telescope) 광파측정기(Laser Range Finder) 콜리메이터(Collimator) | 24 24 24 - - - 24 36 36 | 12 12 12 24 24 24 24 24 24 |

3. 표면거칠기(Surface Roughness)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-1-0010 03-1-0020 03-1-0030 03-1-0040 03-1-0050 | 광파 간섭식 표면거칠기 측정기(Optical Roughness Tester) 촉침식 표면거칠기 측정기(Stylus Type Roughness Tester) 표면거칠기 표준시편(Roughness Standard Specimen) 표면거칠기 비교시편(Roughness Comparision Specimen) 초음파시험편(Ultrasonic Test Block) | 36 24 24 24 24 | - 24 12 12 12 |

4. 질량 및 무게(Mass and Weight)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04-1-0011 04-1-0012 04-1-0013 04-1-0021 04-1-0022 04-1-0023 04-1-0024 04-1-0025 04-1-0026 04-1-0030 04-1-0041 04-1-0042 04-1-0043 04-1-0044 04-1-0050 04-1-0060 04-1-0070 | 접시지시저울(스프링지시저울 포함)(Spring Dial Scale) 판지시저울(Platform Dial Scale) 매달림지시저울(Swing Dial Scale) 수동맞저울(Equal Arm Balance) 반지시맞저울(Direct Reading Balance) 등비접시수동저울(Trip Balance) 부등비접시수동저울(Counter Beam Balance) 판수동저울(Platform Scale) 매달림 수동저울(Swing Manual Scale) 전기식지시저울(Electric Balance) 콘베이어저울(Conveyor Scale) 호퍼저울(Hopper Scale) 자동계량포장저울(Auto-Packer Scale) 매달림자동저울(Swing Auto-Scale) 분동(Weights) 토숀바란스(Torsion Balance) 테스트 체인(Test Chain) | 36 36 36 24 24 - 24 24 - 24 24 24 24 24 24 24 - | 24 24 24 12 12 24 24 24 24 12 12 12 12 12 24 24 24 |

5. 부피(Volume)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-1-0010 05-1-0020 05-1-0030 05-1-0040 05-1-0050 05-1-0060 | 뷰렛(Buret) 피펫(Pipet) 플라스크(Flask) 실린더(Cylinder) 정밀부피계(Volume Measures) 표준부피병(Standard Volume Bottle) | 84 84 84 84 60 60 | 60 60 60 60 36 36 |

6. 밀도(Density)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06-1-0010 06-1-0020 06-1-0030 06-1-0040 06-1-0050 06-1-0060 06-1-0070 06-1-0080 06-1-0090 06-1-0100 | 비중병(Pycnometer) 부액계(Hydrometer) 비중 저울(Specific gravity Balance) 비중 비교 측정기(Hydrometer Comparator) 설탕비중계(Sugar Hydrometer) 알코올미터(Alcohol Meter) A.P.I.비중계(A.P.I. Hydrometer) 보메비중계(Baume Hydrometer) 밀도변환기(Density: Transducers, transmitters) 가스밀도계(Gas Densimeter) | 60 84 24 - 84 84 84 84 18 18 | 36 60 12 - 60 60 60 60 12 12 |

7. 힘 (Force)

7-1. 힘 (Force)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07-1-0010 07-1-0020 07-1-0030 07-1-0040 07-1-0050 07-1-0060 07-1-0070 07-1-0080 07-1-0090 07-1-0100 07-1-0110 07-1-0120 07-1-0130 07-1-0140 07-1-0150 07-1-0160 07-1-0170 07-1-0180 | 실하중 표준기(Deadweight Force Standard) 힘 배율기(Force Multiplier) 교정링(Proving Ring) 로드셀(Load Cell) 프랫트홈 스케일(Platform scale) 추진력 시험장치(Thrust Stand) 환상 및 루프형 동력계(Ring & Loop Dynamometer) 환상 역량계(Ring Force Gage) 역량계(Force Gage) 인장동력계(Traction Dynamometer) 용적형 힘 측정기(Force Calibration Box) 푸쉬풀 게이지(Push-pull Gage) 인장 및 압축강도 시험기(Strength Testing Machine) 이동식 축중기(Axle Weigher) 아스팔트 믹싱 시험장치(Testing machine for Mix design Aspalt) 장력시험장치(Tensile Testing Machine) 콘크리트 큐브 시험장치(Concrete Cube Testing Machine) 크리프시험기(Creep Testing Machine) | - 24 24 12 - - 12 - - 12 12 - - - - - - - | - - - 12 6 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

7-2. 토오크(Torque)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07-2-0010 07-2-0020 07-2-0030 07-2-0040 07-2-0050 07-2-0060 | 실하중 토오크 교정기(Deadweight Torque Calibrator) 토오크 측정기(Torque meter or Torque Gage) 토오크 렌치 교정기(Torque Wrench Calibrator) 동력계(Dynamometer) 토오크 렌치 및 드라이버(Torque Wrench & Driver) 비틀림 시험기(Torsion Testing Machine) | 24 12 12 12 - - | - 12 - 12 6 12 |

8. 진동 및 충격(Vibration and Shock)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08-1-0010 08-1-0020 08-1-0030 08-1-0040 08-1-0050 08-1-0060 08-1-0070 08-1-0080 08-1-0090 08-1-0100 08-1-0110 08-1-0120 | 진동기록계(Vibrograph) 진동계(Vibrometer) 지진계(Seismometer) 충격기록계(shock Recorder) 과부하 충격 지시계(Shock Overload Indicator) 최대 충격 지시계(Peak Shock Reading Indicator) 가속도계(Accelerometer) 변위진동계(Displacement Pick-up) 속도진동계(Velocity Pick-up) 진동계 교정기(Vibration Calibrator Shaker) 임피던스 픽업(Impedance Pick-up) 힘 변환기(Force Transducer) | - 18 - - - - 12 - - 12 - 12 | 12 18 12 12 24 24 12 12 12 12 12 12 |

9. 압력 및 진공(Pressure and Vacuum)

9-1. 압력(Pressure)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-1-0011 09-1-0012 09-1-0013 09-1-0014 09-1-0021 09-1-0022 09-1-0023 09-1-0031 09-1-0032 09-1-0033 09-1-0034 09-1-0035 09-1-0036 09-1-0037 09-1-0038 09-1-0041 09-1-0042 09-1-0043 09-1-0044 09-1-0045 09-1-0046 09-1-0051 09-1-0052 09-1-0053 09-1-0054 09-1-0055 | 액주형 압력계 - U자관 압력계(U Tube Manometer) 액주형 압력계 - 단관식 압력계(Well Type Manometer) 액주형 압력계 - 경사관식 압력계(Inclined Tube Manometer) 액주형 압력계 - 수은 기압계(Mercury Barometer) 공압분동식 압력계(Air Deadweight Piston Gauge) 유압분동식 압력계(Oil Deadweight Piston Gauge) 고압분동식 압력계(High Pressure Deadweight Piston Gauge) 다이알형 압력계 - 절대압용 압력계(Absolute Pressure Gauge) 다이알형 압력계-게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gage) 다이알형 압력계-차압용 압력계(Difference Pressure Gage) 다이알형 압력계-기압계용 압력계(Barometer) 다이알형 압력계-고압용 압력계(High Pressure Gauge) 다이알형 압력계-미압용 압력계(Micro Manometer) 다이알형 압력계-진공용 압력계(Vacuum Gauge) 다이알형 압력계-연성 압력계(Compound Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 절대압용 압력계 (Absolute Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 차압용 압력계(Difference Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 기압계용 압력계(Barometer) 디지털 압력계 - 고압용 압력계(High Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 미압용 압력계(Micro Manometer) 압력 변환기 - 절대압용 압력계(Absolute Pressure Gauge) 압력 변환기 - 게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gauge) 압력 변환기 - 차압용 압력계(Difference Pressure Gauge) 압력 변환기 - 기압계용 압력계(Barometer) 압력 변환기 - 고압용 압력계(High Pressure Gauge) | 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-1-0056 09-1-0057 09-1-0061 09-1-0062 09-1-0063 09-1-0070 09-1-0080 09-1-0090 | 압력 변환기 - 미압용 압력계(Micro Manometer) 압력 변환기 - 동압용 압력계(Dynamic Pressure Gauge) 압력 기록계 - 기압계용 압력계(Barometer) 압력 기록계 - 공압용 압력계(Air Pressure Gauge) 압력 기록계 - 유압용 압력계(Oil Pressure Gauge) 공기압력 발생기(Pneumatic Pressure Generator) 혈압계(Blood Pressure Gauge) 타이어 게이지(Tire Pressure Gauge) | 12 12 12 12 12 12 24 12 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |

9-2. 진공(Vacuum)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-2-0010 09-2-0020 09-2-0030 09-2-0040 09-2-0050 | 열전대 진공계(Thermocouple Vacuum Gage) 이온 진공계(Ion Vacuum Gage) 피라니 진공계(Pirani Vacuum Gage) 점성 진공계(Spinning Rota Gage) 용량형 진공계(Capacitance Diaphragm Gage) | 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 |

10. 유체유량(Fluid Flow)

10-1. 점도(Viscosity)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-1-0010 10-1-0020 10-1-0030 10-1-0040 10-1-0050 10-1-0060 10-1-0070 | 회전형 점도계(Rotational Viscometer) 낙체형 점도계(Falling Body Viscometer) 세이볼트 점도계(Saybolt Viscometer) 스토머 점도계(Stomer Viscometer) 세관형 점도계(Capillary Viscometer) 포드컵 점도계(Ford Cup Viscometer) 잔컵 점도계(Zahn Cup Viscometer) | 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 |

10-2. 유속(Flow Velocity)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-2-0010 10-2-0020 10-2-0030 10-2-0040 10-2-0050 | 열전 유속계(Hot-Wire Anemometer) 풍속계(Vane Anemometer) 피톳관(Pitot Tube) 레이저 도플러 유속계(Laser Doppler Velocimeter) 조류계(Current Meter) | - - - - - | 12 12 12 12 12 |

10-3. 액체유량(Liquid Flow Rate)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-3-0010 10-3-0020 10-3-0030 | 액체용 차압유량계(Differential Pressure Flowmeter) 액체용 면적유량계(Area Flowmeter) 액체용 용적유량계(Volume Flowmeter) | 12 18 18 | 12 12 12 |

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-3-0040 10-3-0050 10-3-0060 10-3-0070 10-3-0080 10-3-0090 10-3-0100 | 액체용 질량유량계(Mass Flowmeter) 액체용 와유량계(Vortex Flowmeter) 액체용 터빈유량계(Turbine Flowmeter) 액체용 초음파유량기(Ultrasonic Flowmeter) 액체용 전자기유량기(Electromagnetic Flowmeter) 액체용 부피식유량계 교정장치 (Liquid Volumetric Flowmeter Calibrator) 액체용 중량식유량계 교정장치 (Liquid Gravimetric Flowmeter Calibrator) | 18 18 12 18 18 24 24 | 12 12 12 12 12 - - |

10-4. 기체유량(Gas Flow Rate)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-4-0010 10-4-0020 10-4-0030 10-4-0040 10-4-0050 10-4-0060 10-4-0070 10-4-0080 10-4-0090 10-4-0100 | 기체용 차압유량계(Differential Pressure Flowmeter) 기체용 면적유량계(Area Flowmeter) 기체용 용적유량계(Volume Flowmeter) 기체용 질량유량계(Mass Flowmeter) 기체용 와유량계(Vortex Flowmeter) 기체용 터빈유량계(Turbine Flowmeter) 기체용 초음파유량기(Gas Ultrasonic Flowmeter) 기체용 전자기유량계(Gas Electromagnetic Flowmeter) 기체용 부피식유량계 교정장치(Gas Volumetric Flowmeter Calibrator) 기체용 중량식유량계 교정장치(Gas Gravimetric Flowmeter Calibrator) | 12 18 18 18 18 12 18 18 24 24 | 12 12 12 12 12 12 12 12 - - |

11. 시간 및 주파수(Time and Frequency)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-1-0010 11-1-0020 11-1-0030 11-1-0040 11-1-0050 11-1-0060 11-1-0070 11-1-0080 | 세슘 원자 시간·주파수 표준기 (Cs Atomic Time & Frequency Standard) 루비듐 원자 시간·주파수 표준기 (Rb Atomic Time & Frequency Standard) 정밀수정 주파수 기준기(Precision Quartz Crystal Frequency Standard) 주파수 계수기(Frequency Counter) 주파수 발생기(Time Base or Clock Pulse Generator) 초시계 및 타이머(Stopwatch & Timer) 상용주파수계(Analog Frequency Meter) 주파수 비교기(Frequency Difference Meter) | 12 12 12 12 - - - - | - - - 12 12 24 12 24 |

12. 속도 및 회전수(Velocity and Revolution)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-1-0010 12-1-0020 12-1-0030 12-1-0040 12-1-0050 | 속도계(Speed Meter) 회전속도계(Tachometer & Stroboscope) 와우·후러터 미터(Wow & Flutter Meter) 와우·후러터 미터 교정기 (Wow & Flutter Meter Calibrator) 옵티칼 타코미터(Optical Tachometer) | - - 12 12 12 | 12 12 12 12 12 |

13. 전기(Electricity)

13-1. 직류(DC)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-1-0011 13-1-0012 13-1-0020 13-1-0030 13-1-0040 13-1-0050 13-1-0070 13-1-0080 13-1-0090 13-1-0100 13-1-0110 13-1-0120 13-1-0130 13-1-0140 13-1-0150 13-1-016013-1-0170 13-1-0180 | 표준전지(Standard Cell) 포화형(Saturated) 표준전지(Standard Cell) 불포화형(Unsaturated) 전자형 직류 기준전압(DC Reference Standard) 전위차계(Potentiometer) 전압분할기(Voltage Divider) 디지털 전압전류계(Digital Voltammeter) 직류 전압 전류계(DC Voltammeter) 전류 분류기(Current Shunt) 멀티미터(Multimeter) 직류전압 & 전류 교정기(DC Voltage & Current Calibrator) 검류계(Galvanometer) 직류전위차 전압계(DC Differential Voltmeter) 미터교정기(Meter Calibrator) 고전압계(Kilovolt Meter) 전압 전류 기록계(Volt & Current Recorder) 정전기 측정기(Static Voltmeter) 직류전원 공급기(DC Power Supplier) 직류전압전류 변환기(Transconductance Amplifier) | 18 12 12 18 18 12 12 18 12 12 - 12 12 - - - - - | 18 - - 18 18 12 12 18 12 12 - 12 12 12 12 12 12 - |

13-2. 교류(AC)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-2-0010 13-2-0020 13-2-0030 13-2-0040 13-2-0050 13-2-0060 13-2-0070 13-2-0080 13-2-0090 13-2-0100 13-2-0110 13-2-0120 13-2-0130 13-2-0140 13-2-0150 | 교류 직류 비교기(AC-DC Transfer Standard) 저주파용 열전압 변환기(LF Thermal Voltage Converter) 교류전압 & 전류교정기(AC Voltage/Current Calibrator) 교류전압 & 전류계(AC Voltammeter) 클램프형 전류계(Clamp Ammeter) 교류실효치 전압계(AC RMS Voltmeter) 교류전위차 전압계(AC Differential Voltmeter) 교류전류 분류기(AC Current Shunt) 교류전압 분할기(AC Voltage Divider) 전류변성기(Current Transformer) 전류변성기 시험기(Current Transformer Test Set) 전압변성기(Potential Transformer) 전압변성기 시험기(Potential Transformer Test Set) 내압시험기(Puncture Tester) 교류전원 공급기(AC Power Supplier) | 24 - 12 - - 12 12 36 24 36 12 36 12 - - | - - 12 12 12 12 12 24 - 24 12 24 12 12 - |

13-3. 용량(Capacitance)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-3-0010 13-3-0020 13-3-0030 13-3-0040 13-3-0050 13-3-0060 | 용량 브리지(Capacitance Bridge) 표준 용량(Standard Capacitance) 계단식 용량기(Decade Capacitor) 가변 용량기(Variable Capacitor) 용량 지시계(Capacitance Indicator) 임피던스 브리지(Impedance Bridge) | 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 |

13-4. 저항(Resistance)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-4-0011 13-4-0012 13-4-0020 13-4-0030 13-4-0040 13-4-0050 13-4-0060 13-4-0070 13-4-0080 13-4-0090 13-4-0100 | 표준 저항(Standard Resistor, 2 terminals) 표준 저항(Standard Resistor, 4 terminals) 계단식 저항기(Decade Resistor) 저항 브리지(Resistance Bridge) 절연 시험기(Megaohm Tester) 저저항 비교측정장치(Direct Reading Ratio Set) 고저항기(High Resistor) 저항 지시기(Ohmmeter) 고저항 측정기(Tera Ohmmeter) 가변 저항기(Variable Resistor) 접지 저항기(Earth Tester) | 18 18 18 18 - 12 12 12 12 - - | - - 18 18 12 12 12 12 12 - 12 |

13-5. 인덕턴스(Inductance)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-5-0010 13-5-0020 13-5-0030 13-5-0040 13-5-0050 13-5-0060 13-5-0070 13-5-0080 13-5-0090 | 인덕턴스 브릿지(Inductance Bridge) 표준 유도기(Standard Inductor) 계단식 유도기(Decade Inductor) 가변 유도기(Variable Inductor) Q-미터(Q-Meter) 유도량 측정기(Inductance Tester) 비례 변성기(Ratio Transformers) 상호 인덕터(Mutual Inductor) 유도성 전압분할기(Inductive Voltage Dividers) | 12 12 - - 12 - - - - | 12 12 12 - 12 12 - - - |

13-6. 전력(AC Power)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-6-0010 13-6-0020 13-6-0030 13-6-0040 13-6-0050 13-6-0060 13-6-0070 13-6-0080 13-6-0090 13-6-0100 13-6-0110 | 역률계(Power Factor Meter) 적산전력계(Watt Hour Meter) 전력계(Wattmeter) 피상 전력계(Apparent Power Meter) 피상 전력량계(VA Hour Meter) 무효 전력계(Reactive Power Meter) 무효 전력량계(Var-Hour Meter) 무효율계(Reactive Factor Meter) 위상계(Phase angle Meter) 전력계 교정기(Wattmeter Calibrator) 전력 기록계(Power Recorder) | 12 12 12 12 12 12 12 - 24 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

13-7. 전자 측정기(Electronic Equipments)

단위 :월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-7-0010 13-7-0020 13-7-0030 13-7-0040 13-7-0050 13-7-0060 13-7-0070 13-7-0080 13-7-0090 | 저주파 신호 발진기(Audio Signal Oscillator) 구형파 발생기(Square Wave Generator) 발진기(Test Oscillator) 펄스 발생기(Pulse Generator) 시간 신호 발생기(Time Mark Generator) 스위프 발생기(Sweep Generator) 파형 측정기(Oscilloscope) 저주파 위상계(LF Phase Meter) 왜곡파형 분석기(Distortion Analyzer) | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-7-0100 13-7-0110 13-7-0120 13-7-0130 13-7-0140 13-7-0150 13-7-0160 13-7-0170 13-7-0180 13-7-0190 13-7-0200 13-7-0210 13-7-0220 13-7-0230 13-7-0240 13-7-0250 13-7-0260 13-7-0270 13-7-0280 13-7-0290 13-7-0300 13-7-0310 13-7-0320 13-7-0330 13-7-0340 13-7-0350 13-7-0360 13-7-0370 13-7-0380 13-7-0390 | 릴레이 시험기(Relay Test Set) 파형 분석기(Wave Analyzer) 트란지스터 특성 곡선 측정기(Transistor Curve Tracer) 저주파 감쇠기(Low Frequency Attenuator) 다목적 파형 발생기(Function Generator) 여파기(Filter) 랜덤파형 발생기(Random Wave Generator) 정현파형 발생기(Sine Wave Generator) 제네스코프(Genescope) 잡음전압 측정기(Noise Meter) 상용주파수계(Commercial Frequency Meter) 가변 여파기(Variable Filter) 교정용 신호발생기(Calibration Generator) 스포트 신호발생기(Spot Generator) 합성파형 발생기(Synthesizer Function Generator) 파형측정기 수직증폭기(Oscilloscope Trace Amplifier) 파형측정기 수평증폭기(Oscilloscope Dual Time Amplifier) 잡음 충격파 시험기(Noise Impulse Simulator) 전기 레벨계(Electric Level Meter) 멀티미터 교정기(Multimeter Calibrator) 버스트 펄스발생기(Burst Pulse Generator) 챠지 증폭기(Charge Amplifiers) 파형 측정기 교정기(Oscilloscope Calibrator) 변조도 측정기(Modulation Meter) 서지 제너레이터(Surge Generator) 저주파 스펙트럼 분석기(LF Spectrum Analyzer) 신호 발생기(Signal Generator) 왜율 미터(Distortion Meter) 임펄스 발생기(Impulse Generator) 저주파 증폭기(LF Amplifier) | 12 12 12 24 12 - - - - - - - 12 - 12 12 - - - - - - - - - - - - - - | 12 12 12 12 12 24 12 12 12 12 12 24 12 12 12 12 - 12 12 - - - - - - - - - - - |

14. 전자파(Electromagnetic Wave)

14-1. 감쇠량(Attenuation)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-1-0010 14-1-0020 14-1-0030 14-1-0040 14-1-0050 14-1-0060 14-1-0070 | 감쇠기 교정기(Attenuator Calibrator) 동축형 고정 감쇠기(Coaxial Fixed Attenuator) 동축형 가변 감쇠기(Coaxial Variable Attenuator) 도파관형 고정 감쇠기(Waveguide Fixed Attenuator) 도파관형 가변 감쇠기(Waveguide Variable Attenuator) 동축형 방향성 결합기(Coaxial Directional Coupler) 도파관형 방향성 결합기(Waveguide Directional Coupler) | 24 24 24 24 24 12 12 | - 12 12 12 12 12 12 |

14-2. 고주파 임피던스(RF Impedence)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-2-0010 14-2-0020 14-2-0030 14-2-0040 14-2-0050 14-2-0060 14-2-0070 14-2-0080 14-2-0090 14-2-0100 | 동축형 표준 부정합(Coaxial Standard Mismatch) 도파관형 표준 부정합(Waveguide Standard Mismatch) 동축형 고정 위상 천이기(Coaxial Fixed Phase Shifter) 동축형 가변 위상 천이기(Coaxial Variable Phase Shifter) 도파관형 가변 위상 천이기(Waveguide Variable Phase Shifter) 지연선(Delay Line) 고주파 위상계(R.F Phase Meter) 정재파비 측정기(SWR Meter) 임피던스계(Impedance meter) 터미네이션(termination) | 24 24 12 12 12 24 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 24 12 12 12 12 |

14-3. 고주파 전압(RF Voltage)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-3-0010 14-3-0020 14-3-00301 14-3-0040 | 고주파 미소 전압 표준기(RF Micropotentiometer) 열전압 변환기(Thermal Voltage Converter) 고주파 전압계(RF Voltmeter) 백터 전압계(Vector Voltmeter) | 12 12 12 12 | - - 12 12 |

14-4. 고주파 전력(RF Power)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-4-0010 14-4-0020 14-4-0030 14-4-0040 14-4-0050 14-4-0060 14-4-0070 | 동축형 서미스터 마운트(Coaxial Thermistor Mount) 도파관형 서미스터 마운트(Waveguide Thermistor Mount) 열전대 전력 감지기(Thermocouple Power Sensor) 다이오드 전력 감지기(Diod Power Sensor) 고주파 전력 측정기(RF Power Meter) 펄스 전력 측정기(Pulse Power Meter) 고주파 전력 측정기 교정기(RF Power Meter Calibrator) | 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 - |

14-5. 전자기장의 세기(Electromagnetic Field Strength)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-5-0010 14-5-0020 | 전계강도 측정기(Field Strength Meter) 누설전자파 측정기(Microwave Leakage Monitor) | 12 12 | 12 12 |

14-6. 잡음온도(Noise Temperature)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-6-0010 | 고·저온 잡음표준기(Hot-Cold Noise Standard) | 24 | - |

14-7. 안테나 특성(Antenna Characteristics)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-7-0010 14-7-0020 14-7-0030 | 이극 안테나(Dipole Antenna) 환상 안테나(Loop Antenna) 혼 안테나(Horn Antenna) | 24 24 24 | 24 24 24 |

14-8. 전자기 적합성(Electromagnetic Compatibility)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-8-0010 14-8-0020 | 정전기 발생기(Electrostatic Discharge Generagtor) EMC 수신기 (EMC Receiver) | - - | 12 - |

14-9. 기타 전자파계측기(Other Electromagnetic Wave Instrument)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-9-0010 14-9-0020 14-9-0030 14-9-0040 14-9-0050 14-9-0060 14-9-0070 14-9-0080 14-9-0090 14-9-0100 14-9-0110 14-9-0120 14-9-0130 14-9-0140 14-9-0150 14-9-0160 | 동축형 잡음원(Coaxial Noise Source) 도파관형 잡음원(Waveguide Noise Source) 잡음 발생기(Noise Generator) 잡음계수 측정기(Noise Figure Meter) 고주파 신호 발생기(RF Signal Generator) 증폭기(Amplifier) 스펙트럼 분석기(Spectrum Analyzer) 회로망 분석기(Network Analyzer) 주파수계(Frequency Meter) 고주파 주파수 계수기(RF Frequency Counter) 레이다 시험장치(Rader Test Set) 변조계(Modulation Meter) 슬로티드라인(Slotted Line) 탄속 측정기(Bullet Speed Meter) 속도 측정기(Speed Gun) 고주파 & 전자파 여파기(RF & microwave Filter) | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 24 12 6 - | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - 6 - |

15. 자기(Magnetism)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-1-0010 15-1-0020 15-1-0030 15-1-0040 15-1-0050 15-1-0060 15-1-0070 15-1-0080 15-1-0090 15-1-0100 15-1-0110 15-1-0120 15-1-0130 15-1-0140 15-1-0150 15-1-0160 | 가우스미터(Gauss Meter) 자기시험기(Magnetic Test Set) 표준자석(Standard Reference Magnet) 자기이력 곡선계(Magnetic Hysteresis graph System) 자속미터(Fluxmeter) 철손검사기(Core Loss Testing Set) 마그네토미터(Magnetometer) 솔레노이드 코일계기(Solenoid Coil System) 헬름홀쯔 코일계기(Helmholtz Coil System) 회전코일 가우스미터(Rotating Coil Meter) 저자장 가우스미터(Low Field Guass Meter) 탐색코일(Search Coils) 플럭스 원(Flux Source) 피상 자기력 측정기(Magnetic Apparent Power Meter) 홀효과 측정기(Hall Effect Meters) 자속밀도측정기(Power Flux Density Meters) | 12 12 12 - 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

16. 음향 및 소음(Acoustics and Noise)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-1-0010 16-1-0020 16-1-0030 16-1-0040 16-1-0050 16-1-0060 16-1-0070 16-1-0080 16-1-0090 16-1-0100 16-1-0110 16-1-0120 16-1-0130 16-1-0140 16-1-0150 16-1-0160 16-1-0170 | 가청 주파수 분석기(Audio Frequency Analyzer) 지시 소음계(Sound Level Meter) 음압형 마이크로폰(Pressure Microphone) 자유음장 마이크로폰(Free Field Microphone) 음압교정기(Sound Level Calibrator) 피스톤 폰(Pistonphone) 하이드로폰(Hydrophone) 청력계(Audiometer) 증폭시험기(Measuring Amplifier) 소리측정계(Audio Meter) 소음계(Noise Meter) 소음발생기(Noise Generator) 음향기기 측정용 마이크로폰(Microphone) 소리 교정장비(Audiometric Calibration Equipment) 소포미터(Psophometer) 잡음측정기(Noise Figure Meter) 콘덴서 마이크로폰(Condenser Microphone) | - - 12 12 12 12 12 - - 12 - - 12 12 12 12 12 | 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

18. 온도(Temperature)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-1-0010 18-1-0020 18-1-0030 18-2-0040 18-2-0050 18-2-0060 18-2-0070 18-2-0080 18-2-0090 18-3-0100 18-3-0110 18-3-0120 18-3-0130 18-3-0140 18-3-0150 18-3-0160 18-3-0170 18-3-0180 18-3-0190 18-3-0200 18-3-0210 18-3-0220 18-3-0230 18-3-0240 18-3-0250 | 캡슐형 표준백금저항온도계(Capsule Type SPRT) 반도체 온도계(Semiconductive Thermometer) 열전대 (Thermocouple) 표준 백금저항온도계(Standard Platinum Resistance Thermometer) 산업용 저항온도계(Industrial Resistance Thermometer) 비금속 열전대 온도계(Thermocouple Thermometer) 유리제 온도계(Liquid-in-Glass Thermometer) 수정온도계(Quartz Thermometer) 복사온도계(Radiation Thermometer) 금점흑체(Gold Point Blackbody) 표준 전구(Strip Lamp) PR열전대 온도계(PR Thermocouple Thermometer) 저항식 온도 지시계(Resistance Type Temperature Indicator) 열전식 온도 기록계(Thermoelectric Temperature Recorder) 온도 지시 조절계(Indicating Temperature Controller) 광고온계 (Light High-Thermometer) 디지털 온도계(Digital Thermometer) 바이메탈 온도계(Bimetal Thermometer) 백크만 온도계(Beckmann thermometer) 서어미스터(Thermister) 압력식 온도계(기체, 액체)(Gas or Liquid Filled Thermometer) 얼음점구현장치(Ice Point) 열량계(calorimeter) 융점측정기(Melting Point Measuring Apparats) 의료용 유리제온도계(Clinical Thermometer) | 24 12 12 18 12 12 24 12 - - 12 12 12 12 12 12 12 - 12 12 - - 12 12 12 | - - 12 - 12 12 24 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 12 12 |

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-3-0260 18-3-0270 18-3-0280 18-3-0290 | 저항식 온도기록계(Resistance Type Temperature Recorder) 온도스위치(Temperature Switch) 오토크레이브(Autoclaves and Media Preparator) 온도 블록 교정기(Temperature Block Calibrator) | 12 - - - | 12 - - - |

19. 수분(Moisture)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-1-0010 19-1-0020 | 곡물 수분계(Cereal Moisture Meter) 목재 수분계(Wood Moisture Meter) | - - | 12 12 |

20. 습도(Humidity)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-1-0040 20-1-0060 20-1-0070 20-1-0090 20-1-0100 20-1-0110 20-1-0120 20-1-0130 | 자동노점 습도계(Hygrometer) 전기량 습도계(Coulometric Hygrometer) 저항온도계식 건습구 습도계(PRT Type Psychrometer) 고분자 박막 습도계(Polymer Thin Film Hygrometer) 알루미나 박막 습도계(Alumina Thin Film Hygrometer) 피막습도계(Membrane Thin Film Hygrometer) 온습도기록계(Temperature-Humidity Record) 노점습도계(Dew Point Instrument) | 12 12 12 - - - - 12 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |

21. 광도 및 복사(Photometry & Radiometry)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-1-0010 21-1-0020 21-1-0030 21-1-0040 21-1-0050 21-1-0060 21-1-0070 21-1-0080 21-1-0090 21-1-0100 21-1-0110 21-1-0120 21-1-0130 21-1-0140 | 광도계(Photometer) 광조명도계(Illuminance Meter) 전광선속계(Total Luminous Flux Meter) 흑체 복사 광원(Blackbody Radiation Source) 복사계(Radiometer) 복사조도계(Irradiance Meter) 열전계(Thermopile Detector) 일사계(Pyranometer) 광도-복사도 표준전구(Photometric-Radiometric Standard Lamp) 전광선속 표준전구(Total Luminous Flux Standard Lamp) 광검출기(Optical Detector) 광휘도계(Luminance Meter) 색온도 표준전구(Color Temperature Standard Lamp) 광 밀도 표준필터(Optical Density Standard Filter) | 24 24 24 12 24 24 - 24 50시간 200시간 24 24 200시간 - | 12 12 12 12 - 12 - 12 50시간 200시간 12 12 200시간 - |

22. 분광 및 색채(Spectrophotometry & Color)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-1-0010 22-1-0020 22-1-0030 22-1-0040 22-1-0050 22-1-0060 22-1-0070 22-1-0081 22-1-0082 22-1-0083 22-1-0090 22-1-0100 22-1-0110 22-1-0120 22-1-0130 22-1-0140 22-1-0150 22-1-0160 22-1-0170 22-1-0180 22-1-0190 22-1-0200 22-1-0210 22-1-0220 22-1-0230 | 분광광도계(Spectrophotometer) 투과율계(Transmittance Meter) 반사율계(Reflectance Meter) 산란투파계(Haze Meter) 광택계(Gloss meter) 비색계(Tintometer) 색차계(Color Difference Meter) 색상표준(Color Standard) - 타일(Tile) 〃 - 종이, 페인트(Paper, Paint) 〃 - 필터(Filter) 적외선 분광광도계(Infrared Spectrophotometer) 발광분광분석기(Emission Spectrophotometer) 원자흡광분석기(Atomic Absorption Spectrometer) 색채계(Colorimeter) 확산 반사율 미터(Diffused Reflectrometer) 백색도계(Whitness Tester) 광원밀도 표준테블렛(Optical Density Step Tablet) 광원필터(Optical Filter) 단색화장치(Monochromator) 사진 농도계(Microdensitometer) 광택계 표준판(Gloss Meter Standardtile) 분광 분석기(Optical Spectrum Analyzer) 파장 계측기(Wavelength Meter) 광 밀도계(Density Meter) 가스 크로마토그라피(Gas Chromatography) | 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 24 - - 24 24 12 6 24 24 24 24 24 24 12 - | 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 12 - - 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 - |

24. 광학(Optics)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24-1-0010 24-1-0020 24-1-0030 24-1-0040 24-1-0050 24-1-0060 24-1-0070 | 간섭계(Interfreometer) 굴절계(Refractometer) 편광계(Polarimeter) 렌즈테스터(Lens Tester) 보상기(Polarization Compensator) 렌즈미터(Lensmeter) 디옵터미터(Dioptometer) | 24 24 24 24 - 24 24 | 12 12 12 12 - 12 12 |

25. 레이저(Laser)

25-1.  레이저 출력 에너지(Laser Power & Energy)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25-1-0010 25-1-0020 25-1-0030 25-1-0040 25-1-0050 25-1-0060 | 레이저 출력계(Laser Power Meter) 레이저 감지장치(Laser Light Detector) 레이저 동조장치(Laser Modulator) 레이저 에너지미터(Laser Energy Meter) 파장계(Lw-Laser Wave Meter) 주파수 안정화 레이저(Frequency Stabilized Laser) | 24 24 24 24 24 24 | 12 12 12 12 24 24 |

26. 방사선(Radiation)

26-1. 조사선량(Exposure)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-1-0010 26-1-0020 26-1-0030 26-1-0040 | X선 발생장치(X-ray Generator) 자유공기 전리함(Free Air Ionization Chamber) 전리함형 선량계(Ionization Chamber) 감마선 조사장치(Gamma Irradiator) | 12 - 12 12 | 수 시 - 6 - |

26-2. 흡수선량(Absorbed Dose)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-2-0010 26-2-0020 26-2-0030 26-2-0040 26-2-0050 26-2-0060 | 공동전리함형 선량계(Cavity Ionization Chamber) 열량 측정형 선량계(Calorimeter) 화학 선량계(Chemical Dosimeter) 열형광 선량계(Thermoluminescence Dosimeter : TLD) 유리 선량계(Glass Dosimeter) 중성자 선량 당량계(Neutron Rem Meter) | 12 24 6 수 시 수 시 - | 6 - - 수 시 수 시 12 |

26-3. 방사능(Activity)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-3-0011 26-3-0012 26-3-0013 26-3-0014 26-3-0021 26-3-0022 26-3-0023 26-3-0024 26-3-0031 26-3-0040 26-3-0050 26-3-0060 26-3-0070 26-3-0081 26-3-0082 26-3-0091 26-3-0092 26-3-0100 26-3-0110 26-3-0120 | 개봉감마선원(Unsealed Gamma Source) 밀봉감마선원(Sealed Gamma Source) ; μCi 밀봉감마선원(Sealed Gamma Source) ; mCi 밀봉감마선원(Sealed Gamma Source) ; Ci 개봉베타선원(Unsealed Beta Source) 밀봉베타선원(Sealed Beta Source) ; μCi 밀봉베타선원(Sealed Beta Source) ; mCi 밀봉베타선원(Sealed Beta Source) ; Ci 개봉알파선원(Unsealed Alpha Source) 가이거뮬러형 계수기(Geiger Muller Type Counter) 비례검출형 계수기(Proportional Type Counter) 섬광검출형 계수기(Scintillation Type Counter) 반도체검출형 계수기(Semiconductor Type Counter) 방사선 원(Activity: Calibrated Source) 방사선 원(Activity: Standadised Solution) 베타선방사율(Emission Rate : Beta-Particle) 알파선방사율(Emission Rate : Alpha-Particle) 에어커머(Air Kerma) 중성자 방사율(Emission Rate : Neutron) 흡수선량율(Absorbed Dose Rate) | 수 시 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12 12 12 12 - - - - - - - | 수 시 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 6 6 6 6 - - - - - - - |

26-4. 방사선 계측기(Other Radiation Instrument)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-4-0010 26-4-0020 26-4-0030 26-4-0040 26-4-0050 26-4-0060 26-4-0070 26-4-0080 26-4-0090 26-4-0100 | 중성자발생장치(Neutron Generator) 알파서베이미터(Alpha Survey Meter) 베타, 감마서베이미터(Beta, Gamma Survey Meter) 중성자서베이미터(Neutron Survey Meter) 중성자선원(Neutron Source) 중성자검출기(Neutron Detector) 방사화검출기(Activation Detector) 직독식 개인피폭 선량계(Pocket Dosimeter Chamber Direct Reading Type) 개인방사선 경보기(Personal Alarm Meter) 중성자 선량 당량계(Neutron Rem Meter) | 12 - - - 수 시 12 수 시 - - - | 6 6 6 6 수 시 〃 〃 6 6 12 |

30. 재료물성(Materials Properties)

단위 : 월

| 기 기 분류번호 | 기 기 명 | 교정용 표준기 | 정 밀 계 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-1-0010 30-1-0020 30-1-0030 30-1-0040 30-1-0050 30-1-0060 30-1-0070 30-1-0080 30-1-0090 | 로크웰 경도시험기(Rockwell Hardness Tester) 브리넬 경도시험기(Brinell Hardness Tester) 쇼아 경도시험기(Shore Hardness Tester) 비커스 경도시험기(Vickers Hardness Tester) Charpy 충격시험기(Charpy Impact Tester) Izod 충격시험기(Izod Impact Tester) 충격강도 시험기(Impact Strength Tester) 종합체고무용 시험기(Tensile Tester Polymer & Rubber) 경도기준편(Hardness Test Block) | - - - - - - - 12 - | 12 12 12 12 12 12 12 12 - |

[별표 2]

현장 교정 지침 (운영요령 제4조 관련)

1. 적용범위

국가교정기관의 교정서비스 활동은 고정 표준실에서 수행하는 것이 보편적이나 피 교정기기의 이동이 불가하거나, 고객의 편의를 위하여 측정 기기가 설치되었거나 사용되는 현장에서 교정을 실시할 필요가 있을 수가 있다. 이 지침은 이러한 현장교정에서 교정품질에 영향을 미치는 요인을 검토하고 그 유효성이 보장될 수 있도록 국가교정기관이 특별히 적용해야 하는 추가 인정요건을 기술하고 있다.

2. 참고문헌

ISO/IEC 가이드 2(1986) - 표준화와 관련활동에 대한 일반 용어 및 정의

ISO/IEC 17025(1999) -  교정 및 시험기관의 자격에 관한 일반요건

EA-4/03(1996) - 현장 교정을 수행하는 시험소 인정을 위한 요건

NAMAS  M 18(1996) - 현장 교정/시험에 대한 인정

현장 교정 및 시험기관 인정을 위한 A2LA 특별기준(1996)

3. 정  의

3.1 고정표준실(Permanent Standards Laboratory) : 인정된 범위의 교정서비스를 실시할 목적으로 환경의 영향에 의해 발생할 수 있는 요인들을 적절히 제어하기 위해 상설로 설치된 표준실

3.2 현장교정(Site Calibration) : 고정표준실 이외의 장소에서 교정기관의 전문인력에 의해 수행되는 교정

현장 교정은 통상 다음의 세 가지 범주로 구분된다.

3.2.1 현지출장교정 : 이동이 불가한 측정기에 대해 특별한 환경조건이 설정되지 않은 장소에서 교정기관에서 현장에 파견한 직원에 의해 수행되는 현장교정

3.2.2 이동교정 : 일정 수준의 환경 조건하에서 교정서비스가 제공될 수 있도록 전용이동차량 등에 환경조절시설 등을 갖추고 고객이 요구하는 장소로 이동하여 교정기관의 전문인력에 의해 실시되는 현장교정

3.2.3 현장교정실내 교정 : 교정기관의 필요에 의해 주 고정표준실 이외에 지속적인 교정을 실시할 목적으로 정해진 장소에 현장교정실을 추가로 설치하고 교정기관에서 파견된 직원 또는 지정 시 교정능력이 있다고 인정된 기술인력에 의해 실시되는 교정.

3.3 현장(Site) : 제3.2항에 규정된 교정이 이루어지는 장소

3.4 현장교정실(Site Calibration Laboratory) : 교정기관이 측정기 등의 이동에 따른 불편을 해소하고 측정기 사용의 효율성을 기하기 위해 지속적인 교정 활동을 목적으로 현장의 정해진 지역 안에 설치하여 직접 운영하는 교정표준실 및 시설

4.  조직 및 경영

4.1.1 현장 교정실을 운영하는 경우 현장교정실의 소속은 공인 받은 국가교정기관 소속이어야 하며, 대표자가 다른 경우에는 모 국가교정기관의 현장교정실로 인정하지 않는다.

5.  품질시스템, 감사 및 검토

5.1 현장교정을 실시하는 경우, 품질 매뉴얼에는 현장교정의 운영 계획과 관련된 항목을 반드시 포함해야 한다. 여기에는 다음사항을 포함해야 한다.

5.1.1 현장 교정실 위치에 대한 최신 기록 및 사용 목적(이동시설에 대한 확인 포함)

5.1.2  각 현장에서 수행되는 특수 교정에 대한 세부 사항

주) 제5.1.1항과 제5.1.2항에서 요구하는 기록은 반드시 품질 매뉴얼의 일부로 하지 않고 별도의 품질시스템 문서로 관리, 보관할 수 있다.

5.1.3 조직이 현장에서 수행할 수 있는 교정품목 및 항목에 대한 별도 목록 (현장교정의 종류에 따라 구분하고, 기술적인 검토기록을 유지하여야 함.)

5.1.4 품질 시스템이 어떻게 현장 교정에 적용되고 있으며 어떻게 구체화되고 있는가에 대한 사항(예를 들면, 현장 교정의 책임 및 권한의 계통을 보여주는 조직도 등)

5.1.5 현장교정에 대해 승인 받은 서명자, 서명자 승인을 위한 기준 및 서명자 권한의 한계에 대한 확인.

이 기준에는 다음의 특성에 대한 평가를 포함해야 한다.

- 자격 및 경험

- 전직원 조직도내의 직위

- 현장교정 결과 기록, 보고 및 검토 절차에 대한 지식

- 현장교정에 사용되는 장비에 대한 주기적인 재 교정, 특별한 확인, 필요한 조치에 대한 인식

- 현장교정 범위의 인정 요건 및 조건에 대한 인식, 특히 교정성적서와 관련된 부문에 대한 인식

주) 승인 받은 서명자란 국가교정기관의 교정성적서에 서명할 자격이 있는 것으로 인정기구에 등록된 사람을 말한다.

5.2 품질 매뉴얼의 관련 부문은 현장 교정을 수행하는 직원이 이용할 수 있어야 한다.

5.3 현장교정 품질관리 시스템에 대한 감사 및 검토는 고정표준실에서 적용되는 것과 동일한 절차를 이용하여 실시되어야 한다.

5.4 지명된 내부 감사자는 감사 및 검토 과정의 일부로서 현장 교정이 이루어지는 장소를 방문해야 한다. 감사 과정에는 현장 교정이 지속적으로 품질 시스템의 요건을 준수하고 있는지를 평가하기 위한 특별한 요소들을 포함해야한다. 검토 과정에는 현장 교정의 적합성과 유효성을 보증하기 위한 특별한 요소들을 포함해야 한다.

6. 직  원

6.1 현장교정을 실시하는 국가교정기관은 현장교정을 수행하는 직원이 적절히 교육받고 능력이 있음을 보증하기 위한 절차를 갖추고 있어야 한다. 특별한 현장 교정을 수행하는 직원의 능력에 대한 증거를 이용할 수 있어야 한다.(이 증거에는 교육 기록,  숙련도에 대한 기타 증거들을 포함해야 한다)

6.2 교정기관에 의해 고용되지 않은 현장 직원은 교정기관에 의해 고용된 훈련된 직원에 의해 적절한 감독이 이루어지지 않는다면 공인된 교정업무를 보조할 수 없다. 국가교정기관의 교정요원으로 고용되지 않은 현장직원은 어떤 상황에서도 공인 교정을 수행할 수 없다.

7.  시설 및 환경

7.1 환경이 교정에 영향을 미치는 경우에는, 교정을 무효화할 수 있는 영향량에 대하여는 그 영향의 정도를 특별히 검토할 수 있도록 영향량의 크기를 평가할 수 있는 측정기를 보유하여야 하며, 실제 영향을 미치는 것으로 평가되는 경우, 특별교정방법의 적용, 정확도 및 정밀도 및 데이터 등의 검증, 교정 중단 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

7.2 교정이 불완전한 환경 하에서 또는 교정 결과에 영향을 끼치는 환경에서 이루어지는 경우, 교정성과에 대한 환경조건 및 영향을 검토하기 위한 절차가 있어야 한다.

7.3 무제한의 접근이 교정 결과를 무효화시킬 수 있을 때에는 교정 현장에 대한 접근을 제한하는 규정이 있어야 한다.

8.  장비 및 표준 물질

8.1 현장 교정에서 사용되는 장비는 운영, 유지, 보관 및 교정에 대한 절차가 있어야한다.  장비 유지 및 교정 기록에는 모든 유지 및 교정과 관련된 장소, 날짜 및 운영자뿐만 아니라 사용중간의 보관 사항도 포함해야 한다.

8.2 교정을 하기 전에 교정 상태 및 장비 사용의 적합성을 확인하기 위한 적절한 검사가 현장에서 이루어져야 한다.  그런 검사가 현장에서 이루어지지 않아도 되는 경우(장비의 성능이 이동에 민감하지 않는 경우), 교정 상태 및 사용 적합성은 교정 전후에 미리 교정기관에서 검토되어야 한다. 장비의 성능이 이동에 민감한 경우, 현장에서 교정에 앞서 확인의 절차가 이루어져야한다. 만약 장비가 사용에 부적합하거나 교정이 되지 않은 것으로 확인된다면 사용되어서는 안되며 즉시 업무에서 철수되어야 한다. 교정기관은 이런 장비가 이전의 교정에 미친 영향을 조사해야 한다.

8.3 교정기관이 소유한 장비이외의 것을 사용하는 경우, 이 장비의 공급자는 외부 서비스/물품의 공급자로 간주되어야 하며 ISO/IEC 17025의 규정된 요건을 따라야 한다. 교정기관은 빌리거나 임차한 장비의 교정성적서 및 기타 관련 사항을 문서화하고 보관해야 한다. 빌리거나 임차한 장비는 사용 전에 손상 또는 기능저하 여부에 대해 확인되어야 한다. 빌리거나 임차한 장비가 시험소 소유의 장비와 똑같은 교정 및 다른 관리를 받았는지를 사용 전에 그리고 사용 중에 확인하는 것은 현장교정책임자의 책임이다.

9.  측정 소급성과 교정

9.1 현장에서 교정용 표준기를 활용할 필요가 있는 경우, 이동 중에 그리고 현장에서 필요한 교정 상태가 유지되고 있는지를 확인하기 위한 적절한 조처가 취해져야 한다. 환경 변화나 기타 관련 변수에 대한 이런 교정용 표준기의 변화 가능성 등은 미리 파악되고 문서화되어야 한다.

9.2 교정용 표준기는 항상 적절한 환경 내에서 보관되어, 취급, 이동, 저장이 교정 상태를 무효화시키지 않도록 해야 한다.

주 1) 교정용 표준기는 일반적으로 정해진 장소에서 이루어진 측정으로부터 도출된 것으로, 그 장소에서 이용할 수 있는 가장 높은 수준의 측정표준이다.

10.  교정 방법

10.1 최신의 교정 절차서(표준방법 또는 내부절차서)는 현장에서 교정을 수행하는 모든 직원이 이용할 수 있어야한다.

10.2 현장에서 작업하는 직원에 의해 요구되는 교정 절차를 보완하고 갱신하는 절차가 존재해야 한다

10.3 제10.2항의 절차는 고정시설과 현장교정에서의 환경조건, 사용 장비 등의 차이에 의해 특별히 고려해야 하는 절차 및 보정 방법 등을 포함하여야 한다.

10.4 가능한 한, 주된 환경을 고려하고 적절한 분석방법을 이용하여 측정의  불확도를 평가하여야한다. 측정의 불확도를 평가하는 것이 적당하지 않은 경우, 교정기관은 방법 성과(method performance)가 표준 교정 방법의 정해진 관리 한계 내에 있음을 증명해야한다.

주 1) 현장 교정에서의 측정불확도는 통상 고정표준실에서 수행된 교정 결과에 언급된 것보다 크다.

주 2) 측정불확도 표현에 대한 ISO 가이드는 국제적으로 채택된 방법을 포함하고 있다.

11.  교정 장비의 취급

11.1 보관, 취급, 수송 및 준비 과정동안에 현장에서 교정될 장비의 손상을 막기 위한 적절한 예방조치를 취해야 한다.

12.  기  록

12.1 현장에서 얻어진 모든 결과를 기록하고 보고하는 절차가 있어야 하며, 이 절차는 고정표준실에서 운영되는 시스템과 동등한 것이어야 한다. 최초의 관찰사항, 계산, 데이터 이기 및 검사에 대한 기록, 담당자, 일자 등이 확인할 수 있어야 한다.

기록은 향후 판독에 영향을 미칠 수 있는 습기, 오염 등에 의해 훼손되지 않도록 유지되어야 한다.

12.2 현장에서 얻어진 교정 데이타에 대한 안전과 비밀을 보장할 수 있는 절차를 구비하여야 한다.

13.  교정성적서

13.1 현장교정에서 얻어진 결과는, 발급된 성적서 상에서 확인할 수 있어야 한다.

13.2 ISO/IEC 17025에서 규정된 교정성적서 기재사항에 덧붙여, 현장교정의 온도, 습도 등 환경측정결과와 현장교정 장소 등 관련 정보를 포함해야 한다.

부록 A

인정에 미치는 영향

1. 신  청

인정 신청 시, 현장교정을 실시하는 교정기관은 현장교정 대상 및 현장교정에 필요한 장비 및 시설에 대한 완전한 기술과 확인을 포함하여, 전적으로든 부분적으로든 현장에서 수행되는 교정(관련직원 포함)을 정확히 밝혀야한다. 교정기관은 또한 본문 제3장에 정의된 바와 같이 현장교정실이 자신의 하나의 조직체인지 교정기관의 지부(支部)인지를 밝혀야 한다. 만약 현장 교정실이 법적으로 교정기관의 소속이면 교정기관 지정 신청시  동시에 인정신청을 해야 하며, 지부의 장비, 인력, 환경시설 등이 평가 시 포함되지 않은 경우 지부 등에서 이루어진 교정은 인정범위에 포함되지 않는다.  또한 법적인 교정기관의 소속이나 모기관이 대규모의 기관으로 각 지부가 사실상 별도의 기관으로 운영되어 제각기 서로 다른 품질시스템을 운영하는 경우는 현장교장실로 인정하지 않으며 별도의 신청에 의해 인정되어야 한다.

2. 현장평가

지부 격인 현장교정실을 포함하는 평가는 현장의 품질시스템 이행여부에 대한 평가가 포함되며, 이 경우 통상 현장교정실을 방문하여 평가가 이루어진다. 또한 이 평가는 현장직원의 교정 능력의 평가를 수반하며 현장에서 수행할 수 있는 교정에 대한 내용이 주요 평가 대상이 된다. 현지출장교정 및 이동시설을 이용한 교정에 대한 초기 평가는 한 개이상의 현장을 방문하는 것을 포함할 수 있다.

3. 인정 범위

현장교정에 대해서 인정을 받은 교정기관은 고정표준실과 현장에서 그들이 수행하기 위해 공인 받은 특정분야 내에서 모든 교정을  규정하는 한 개의 인정범위를 발급 받는다.

그러나 현지출장 가능범위, 이동교정가능범위, 현장교정실내 교정가능 범위에 대하여는 품질메뉴얼에 의해 확실히 식별되어야 하며, 최초지정 후 교정범위 및 최고측정능력의 변동사항에 대해서는 교정기관 인정기구에 신고하고 그 적합성을 확인받아야 한다.

[별표 3]

평가사의 요건 및 직무수행규범 (운영요령 제15조 관련)

1. 평가사의 구분

시스템 평가사：경영시스템 요건에 대한 적합성평가 활동을 수행하는 자

기술 평가사：기술 요건에 대한 적합성평가 활동을 수행하는 자

2. 평가사의 자격기준

| 구 분 | 시스템 평가사 | 기술 평가사 |
| --- | --- | --- |
| 1. 기본요건 | 가. 국가교정기관의 인정절차와 인정기준을 숙지하여야 한다. 나. 평가업무에 영향을 줄 수 있는 재정적, 상업적 관심이 없어야 하며 항상 공정하여야 한다. 다. 쓰기, 말하기, 듣기 등 의사소통에 지장이 없어야 한다. |  |
| 2. 학력요건 | 가. 학사학위 이상 소지자 나. 다음 기간 이상의 실무경력을 갖춘 자 - 고등학교 졸업 후 4년 - 전문대학 졸업 후 2년 단, 이때의 실무경력은 학력요건을 충족시키기 위한 요건이며, 경력요건의 실무경력에는 산입하지 아니한다 |  |
| 3. 경력요건 | 다음의 업무분야에 5년 이상 종사한 자로서, 이 중에서 품질시스템 구축 및 운영 경력이 2년 이상인자 - 국가측정표준의 연구·개발 - 교정방법 및 절차서 개발 - 측정관련기관의 실무경력 | 다음의 업무분야에 종사하는 자 중에서 해당 실무경력을 갖춘 자 가. 학사학위 취득 후 10년 이상 나. 석사학위 취득 후 8년 이상 다. 박사학위 또는 기술사 자격 취득 후 5년 이상 - 국가측정표준의 연구·개발 - 교정방법 및 절차서 개발 - 측정관련기관의 실무경력 |

3. 평가사의 등록기준

| 평가사의 구분 |  | 등 록 기 준 |
| --- | --- | --- |
| 시스템평가사 | 평가사보 | - 소정의 평가사 교육을 필하고, 시험에 합격하여 평가사보로서의 적격성을 인정받은 자, 또는 품질보증체제의 인증 심사원으로 등록된 자 |
|  | 평가사 | - 평가사보로 3회 이상(평가일수가 최소 7일 이상이어야 함) 정규평가에 참가하여 그 능력을 인정받은 자 |
|  | 선임평가사 | - 시스템평가사로 등록한 후 20회 이상(평가일수가 최소 50일 이상이어야 함) 정규평가에 참여하여 그 평가능력 및 평가반 운영능력을 인정받은 자 |
| 기술평가사 | 평가사 | - 기술평가사의 자격요건을 갖춘 자 중에서 기술표준원장이 해당분야 기술전문가로 위촉한자 |
|  | 선임평가사 | - 기술평가사로 등록한 후 20회 이상(평가일수가 최소 50일 이상이어야 함) 정규평가에 참가하여 그 평가능력 및 평가반 운영능력을 인정받은 자 |

주 1) 정규평가란 지정평가, 사후관리, 재평가 등 국가교정기관의 적합성 여부를 결정하기 위한 평가를 말한다.

주 2) 등록기준의 평가일수는 1일당 6시간 이상이어야 한다.

주 3) 평가경력은 신청일을 기준으로 5년 이내의 것이어야 한다.

4. 평가사의 직무수행규범

운영요령 제15조 규정에 의하여 평가사로 등록된 자가 준수해야 할 평가사 직무 수행규범의 세부적인 사항은 다음 각 호와 같다.

① 전문적이고 정확하며 공정한 방식으로 평가활동을 수행한다.

② 품질시스템 또는 측정기술분야(교정방법, 불확도 산정방법 등)에서의 전문 평가기법 등을 개발하기 위해 항상 노력한다.

③ 이해 상충하거나 이권다툼에 관여하지 않으며 판단에 영향을 미칠 수 있는 관계에 있는 고객이나 고용주에게 정보를 누설하지 않는다.

④ 피 평가자 또는 평가기관의 서면요청이 없는 한, 평가와 관련된 정보를 논하거나 누설하지 않는다.

⑤ 피 평가자, 그 종업원 또는 이해관계자로부터의 평가 전·후 또는 평가기간 중 향응권유, 금품, 선물이나 기타 이익을 요구하거나 제공받지 않는다.

⑥ 평가 또는 평가사 등록과정의 진실성을 왜곡시킬 수 있는 거짓 또는 잘못된 정보를 고의적으로 전달하지 않는다.

⑦ 평가사 등록 시 부여받은 평가범위 내에서만 평가활동을 수행한다.

⑧ 평가사 등록기관의 명예를 실추시키는 어떠한 행동도 취하지 아니한다.

[별표 4]

평가사의 등록취소 또는 평가업무정지 사유 (운영요령 제17조 관련)

운영요령 제17조의 규정에 의한 평가사의 등록취소 및 평가업무의 정지에 관한 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

① 다음 각 호에 해당되는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 평가업무의 정지를 명할 수 있다.

1. 운영세칙 별표 3에 규정된 평가사 직무수행규범을 위반한 경우

② 다음 각 호에 해당되는 경우에는 평가사 등록을 취소할 수 있다.

1. 사위, 기타 부정한 방법으로 평가사 등록을 필한 경우

2. 피 평가자 또는 이해관계자로부터 평가와 관련하여 향응, 금품, 선물이나 기타 이익을 취하거나 이권에 개입한 경우

3. 지정신청자에게 지도 또는 자문을 제공한 후 평가에 임한 경우

4. 1년에 2회 이상 평가업무 정지처분을 받은 경우

[별표 5]

측정분야별 환경기준 (운영요령 제21조 관련)

| 구 분 | 측 정 분 야 | 조 건 |
| --- | --- | --- |
| 1. 온 도 |  길이, 각도, 표면거칠기 |  20±1 ℃ 온도변화율 : 1 ℃/h |
|  |  질량 및 무게, 부피, 밀도 |  20±1.5 ℃ 온도변화율 : 1 ℃/h |
|  |  액체유량을 제외한 기타 모든 측정분야 |  23±2 ℃ 또는 20±2 ℃ 온도변화율 : 1.5 ℃/h |
| 2. 습 도 |  액체유량, 수분, 습도측정 분야를 제외한 모든 측정분야 |  55 % R.H. 이하 |
| 3. 먼 지 |  길이, 각도, 표면거칠기, 질량 및 무게 |  0.5 ㎛ 보다 큰 먼지 : 2×106 개/m3 이하  1.0 ㎛ 보다 큰 먼지 : 4×105 개/m3 이하  50 ㎛ 보다 큰 먼지 : 허용되지 않음 |
|  |  기타 모든 측정분야 |  0.5 ㎛ 보다 큰 먼지 : 4×107 개/m3 이하  1.0 ㎛ 보다 큰 먼지 : 7×106 개/m3 이하  50 ㎛ 보다 큰 먼지 : 허용되지 않음 |

| 구 분 | 측 정 분 야 | 조 건 |
| --- | --- | --- |
| 4. 전자기 차 폐 |  전자파 |  전자기장의 세기 : (9 ㎑ ∼ 1 ㎓ 영역) 150 ㎶/m 이하  접지저항 : 5 Ω 이하 |
|  |  직류, 교류, 시간 및 주파수 |  접지저항 : 10 Ω 이하 |
|  |  기타 모든 측정분야 |  해당 없음 |
| 5. 진 동 |  질량 및 무게, 진공 및 압력, 힘 |  측정에 영향이 없도록 방진 시설을 갖출 것 |
|  |  기타 모든 측정분야 |  해당 없음 |
| 6. 소 음 |  액체유량 |  85 dB(A) 이하 |
|  |  기타 모든 측정분야 |  55 dB(A) 이하 |
| 7. 조 명 |  모든 측정분야 |  500 lx 이상 |
| 8. 실내압 |  모든 측정분야 |  실내기압이 실외기압보다 높을 것. |
| 9. 전 원 |  전자측정기기를 사용하는 모든 측정분야 |  자동전압 조정기를 갖출 것 |

[별표 6]

인정분야의 세부분류 (운영요령 제22조 관련)

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 | 01-1-0031 01-1-0032 01-1-0040 01-1-0050 01-1-0060 01-1-0070 01-1-0080 01-1-0090 01-1-0100 01-1-0110 01-1-0120 01-1-0130 01-1-0140 01-1-0150 01-1-0160 01-1-0170 01-1-0180 01-1-0190 01-1-0200 01-1-0210 01-1-0220 01-1-0230 01-1-0240 01-1-0250 01-1-0261 01-1-0262 01-1-0270 01-1-0280 01-1-0290 01-1-0300 01-1-0311 | 게이지 블록(절대교정)(Gage blocks(by interferometry) 게이지 블록(비교교정)(Gage blocks(by comparison)) 선 표준(Line Standard) 깊이 게이지(Depth Gage) 나사 게이지(Screw Gage) 높이 게이지(Height Gage) 다이얼 게이지(Dial Gage) 레이저 측장기(Laser Interferometer) 링 게이지(Ring gage) 내외측 마이크로미터(Internal, Outside Micrometer) 내외측 버니어 캘리퍼(Inside, Outside Caliper) 링 게이지 비교기(Ring Gage Comparator) 엔드바(End Bar) 게이지 블록 비교기(Gage Block Comparator) 스냅 게이지(Snap gage) 와이어 게이지(Wire Gage) 측장 현미경(Measureing Microscope) 투영 측장기(Optical Comparator or Profile Projector) 표준 자(Standard Rule & Scale) 표준 줄자(Standard Tape) 표준 측장기(Standard Measuring Machine) 플러그 게이지(Plug Gage) 실린더 게이지(Cylinder Gage) 다이얼 게이지 시험기(Dial Gage Tester) 다이알식 두께 측정기(Dial Thickness Tester) 초음파식 두께측정기(Ultrasonic Thickness Gage) 게이지블럭 부속품(Gage Block Accessory) 지침 측미기(Micro Indicator) 테스트 인디케이터(Test Indicator) 측미 현미경(Micro Measuring Microscope) 공기 마이크로미터(Air Micrometer)(유량식) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 | 01-1-0312 01-1-0313 01-1-0320 01-1-0331 01-1-0332 01-1-0340 01-1-0350 01-1-0360 01-1-0370 01-1-0380 01-1-0390 01-1-0400 01-1-0410 01-1-0420 01-1-0430 01-1-0440 01-1-0450 01-1-0460 01-1-0470 01-1-0480 01-1-0490 01-1-0500 01-1-0510 01-1-0520 01-1-0530 01-1-0540 01-1-0550 01-1-0560 01-1-0570 01-1-0580 01-1-0590 01-1-0600 01-1-0610 01-1-0620 01-1-0630 01-1-0640 01-1-0650 01-1-0660 | 공기 마이크로미터(Air Micrometer)(배압식) 공기 마이크로미터(Air Micrometer)(진공식) 높이 마이크로미터(Height Micrometer) 전기 마이크로미터, 용량변환식(Electronic Micrometer) 전기 마이크로미터, 인덕턴스변환식(Stage Micrometer) 마이크로미터 헤드(Micrometer Head) 캘리퍼 검사기(Caliper Tester) 평행 블록(Parallel Block) 강제 곧은자(Steel Stragit Edge) 피치 게이지(Pitch Gage) 피치 측정기(Pitch Measuring Machine) 크립토미터(Cryptometer) 표준체(Stand Sieve) 필름 어프리케이터(Film Applicator) 그라인드 게이지(Grind Gage) 전구용 소켓 게이지(Socket Gage for Electric Bulb) 전구용 베이스 게이지(Base Gage for Electric Bulb) 진원도 측정기(Roundness Measurement Instrument) 진직도 측정기(Straightness Measuring Machine) 표준 구(Standard Ball) 옵티컬 플랫(Optical Flat) 옵티컬 플랫 측정기(Optical Flat Viewer) 옵티컬 파라렐(Optical Parallel) 정반(Surface Plate) 피막 두께 측정기(Coating Thickness Tester) 공구 현미경(Toolmaker's Microscope) 전기식 콤퍼레이터(Electrical Comparator) 기계식 콤퍼레이터(Mechanical Comparator) 틈새 게이지(Filler Gage) 닥터 블레이드(Doctor Blade) 테이퍼 플러그 게이지(Taper Plug Gage) 테이퍼 링 게이지(Taper Ring Gage) 나사 플러그 게이지(Thread Plug Gage) 나사 링 게이지(Thread Ring Gage) 테이퍼 나사 플러그 게이지(Taper Screw plug gauges 테이퍼 나사 링 게이지(Taper Thread Ring Gage ) 나사 측정용 삼침 게이지(3-Wire Gage) 테스트 바아(Test Bar) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 01-1, 길이 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 | 01-1-0670 01-1-0680 01-1-0690 01-1-0700 01-1-0710 01-1-0720 01-1-0730 01-1-0740 01-1-0750 01-1-0760 01-1-0770 01-1-0780 01-1-0790 01-1-0800 01-1-0810 01-1-0820 01-1-0830 01-1-0840 01-1-0850 01-1-0860 01-1-0870 01-1-0880 01-1-0890 01-1-0901 01-1-0902 01-1-0910 01-1-0920 01-1-0930 01-1-0940 01-1-0950 01-1-0961 01-1-0962 01-1-0970 01-1-8010 02-1-0010 02-1-0020 02-1-0031 02-1-0032 | 스트레이트 바아(Straight bar) 줄자(Tape) 래디어스 게이지(Radius Gage) 센터 게이지(Center Gage) 금속제 곧은자(Metal Stragiht Rule) 야드미터(Yard Meter) 입자 시험기(Particle Tester) 만능 측장기(Universal Measuring M/C) 면적계(Planimeter) 토오크 암(Torque Arm) 삼차원 측정기(3 Dimensional Coordinate Measuring Machine) 입자 계수기(Paticle Counter) 마이크로 스케일(Micro Scale) 내외경 줄자(Perpher Gage) 브레이크 테스터(Brake Tester) 다이얼 캘리퍼 게이지(Dial Caliper gage ) 고무 및 프라스틱 측정기(Rubber & Plastic Testing Machines) 로울링 스트레이트엣지(Rolling Straight Edge) 벤치센터(Bench Centers) 보아 인디케이터(BoreIndicators) 선속 측정장비(Speedmetering Equipment) 선폭 표준기(Linewidths Standard) 각장 게이지(Welding Gage) 원형 나사 측정기(Thread Measuring Cylinder) V형 나사 측정기(Thread Measuring Vee Piece) 위치 게이지 (Location Gage) 윤곽 게이지 (Profile Gage) 깊이 마이크로미터(Depth Micrometer) 직선자(linear Scale) 측장기(Measuring machines) 캘리퍼 나사 게이지(Screw Caliper Gage ) 테이퍼 나사 게이지( Taper Screw Thread Gage) 나사 측정기(Thread Measuring Machines) 길이(Length) 각도 게이지 블록(Angle Gage Block) 각도 비교 측정기(Angle Comparators) 수준기(Precision Level) 전기식 수준기(Electronic Level) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 02-1, 각도 03-1, 표면거칠기 03-1, 표면거칠기 03-1, 표면거칠기 03-1, 표면거칠기 | 02-1-0040 02-1-0050 02-1-0060 02-1-0070 02-1-0080 02-1-0090 02-1-0100 02-1-0110 02-1-0120 02-1-0130 02-1-0140 02-1-0150 02-1-0160 02-1-0170 02-1-0180 02-1-0190 02-1-0200 02-1-0210 02-1-0220 02-1-0230 02-1-0240 02-1-0250 02-1-0260 02-1-0270 02-1-0280 02-1-0290 02-1-0300 02-1-0310 02-1-0320 02-1-0330 02-1-0340 02-1-0350 02-1-0360 02-1-8010 03-1-0010 03-1-0020 03-1-0030 03-1-0040 | 자동 시준기(Automatic Autocollimator) 시준기(Autocollimator) 사인 바(Sine Bar) 사인 플레이트(Sine plates) 사인 센터(Sine Center) 사인 테이블 (Sine Table) 각도 눈금 원판(Indexing Table) 로타리 테이블(Rotary Tables) 정밀 직각 기준(Precision Square) 다각형 각도 기준(Polygons) 직각 시험기(Right Angle Tester) 직각자(Right Angle Rule) 광학식 각도계(Optical Protractor) 광학식 크리노미터(Optical Clinometer) 크리노미터(Clinometer) 원통 스퀘어(Cylindrical Square) 앵글 덱커(Angle Dekkor) 미소 각도 설정기(Fine Angle Generator) 옵티칼 디바이딩 헤드(Optical Dividing Head) 팬타프리즘(Penta-Prism) 테이퍼 측정기(Taper Measurement Instrument) 브이 블록(V-Block) 레벨 콤퍼레이터(Level Comparator) 각도 정규(Bevel Protractor) 분도기(Combination Gage) 직각도 시험기(Square Master ) 각형 수준기(Square Level) 데오드라이트(Theodolite) 트랜지트(Transit) 자동 레벨(Auto Level) 조정 망원경(Alignment Telescopes) 광파 측정기(Laser Range Finder) 콜리메이터(Collimator) 각도(Angle) 광파 간섭식 표면거칠기 측정기(Optical Roughness Tester) 촉침식 표면 거칠기 측정기(Stylus Type Roughness Tester) 표면 거칠기 표준시편(Roughness Standard Specimen) 표면 거칠기 비교시편(Roughness Comparision Specimen) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 03-1, 표면거칠기 03-1, 표면거칠기 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 04-1, 질량 및 무게 05-1, 부피 05-1, 부피 05-1, 부피 05-1, 부피 05-1, 부피 05-1, 부피 05-1, 부피 05-1, 부피 05-1, 부피 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 | 03-1-0050 03-1-8010 04-1-0011 04-1-0012 04-1-0013 04-1-0021 04-1-0022 04-1-0023 04-1-0024 04-1-0025 04-1-0026 04-1-0030 04-1-0041 04-1-0042 04-1-0043 04-1-0044 04-1-0050 04-1-0060 04-1-0070 04-1-8010 05-1-0010 05-1-0020 05-1-0030 05-1-0040 05-1-0050 05-1-0060 05-1-8010 05-1-8020 05-1-8030 06-1-0010 06-1-0020 06-1-0030 06-1-0040 06-1-0050 06-1-0060 06-1-0070 06-1-0080 | 초음파 시험편(Utrasonic Test Block) 표면거칠기(Surface Roughness) 접시 지시저울(스프링지시저울 포함)(Spring Dial Scale) 판 지시저울(Platform Dial Scale) 매달림 지시저울(Swing Dial Scale) 수동 맞저울(Equal Arm Balance) 반 지시맞저울(Direct Reading Balance) 등비 접시 수동저울(Trip Balance 부등비 접시수동저울(Counter Beam Balance) 판수동 저울(Platform Scale) 매달림 수동저울(Swing Manual Scale) 전기식 지시저울(Electric Balance) 콘베이어 저울(Conveyor Scale) 호퍼 저울(Hopper Scale) 자동계량포장저울(Auto-Packer Scale) 매달림 자동저울(Swing Auto-Scale) 분동(Weight) 토숀바란스(Torsion Balance) 테스트 체인(Test Chain) 질량(Mass) 뷰렛(Buret) 피펫(Pipet) 플라스크(Flask) 실린더(Cylinnder) 정밀부피계(Volume measures) 표준부피병(Standard Volum Bottle) 기체 부피(Volume(of Gas)) 액체 부피(Volume(of Liquid)) 고체 부피(Volume(of Solide)) 비중병(Pycnometer) 부액계(Hydrometer) 비중 저울(Specific Gravity Balance) 비중 비교 측정기(Hydrometers Comparator) 설탕 비중계(Sugar Hydrometer) 알코올 미터(Alcohol Meter) A.P.I비중계(A.P.I Hydrometer) 보메 비중계(Baume Hydrometer) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 06-1, 밀도 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-1, 힘 07-2, 토오크 07-2, 토오크 07-2, 토오크 07-2, 토오크 07-2, 토오크 07-2, 토오크 07-2, 토오크 07-2, 토오크 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 | 06-1-0090 06-1-0100 06-1-8010 06-1-8020 06-1-8030 07-1-0010 07-1-0020 07-1-0030 07-1-0040 07-1-0050 07-1-0060 07-1-0070 07-1-0080 07-1-0090 07-1-0100 07-1-0110 07-1-0120 07-1-0130 07-1-0140 07-1-0150 07-1-0160 07-1-0170 07-1-0180 07-1-8010 07-1-8020 07-2-0010 07-2-0020 07-2-0030 07-2-0040 07-2-0050 07-2-0060 07-2-8010 07-2-8020 08-1-0010 08-1-0020 08-1-0030 08-1-0040 | 밀도 변환기(Density: Transducers, Transmitters) 가스 밀도계(Gas Densimeter) 기체 밀도(Gas Density) 액체 밀도(Liquid Density) 고체 밀도(Solid Density) 실하중 힘 표준기(Deadweight Force Standard) 힘 배율기(Force Multiplier) 교정링(Proving Ring) 로드셀(Load Cell) 프랫트홈 스케일(Platform Scale) 추진력 시험장치(Thrust Stand) 환상 및 루프형 동력계(Ring & Loop Dynamometer) 환상 역량계(Ring Force Gage) 역량계(Force Gage) 인장 동력계(Traction Dynamometer) 용적형 힘 측정기(Force Calibration Box) 푸쉬풀 게이지(Push Pull Gage) 인장 및 압축강도 시험기(Strength Testing Machine) 이동식 축중기(Axle Weighter) 아스팔트 믹싱 시험장치(Testing Machines for mix design Aspalt) 장력시험장비(TensileTesting Machine) 콘크리트 큐브 시험장비(Concrete CubeTesting Machine) 크리프 시험기(Creep Testing Machine) 인장(Tension) 압축(Compression) 실하중 토오크 교정기(Deadweight Torque Calibrator) 토오크 측정기(Torque Meters or Torque Gage) 토오크 렌치 교정기(Torque Wrench Calibrator) 동력계(Dynamometer) 토오크 렌치 및 드라이버(Torque Wrench & Driver) 비틀림 시험기(Torsion Testing Machine) 토오크(Torque) 비틀림(Torsion) 진동기록계(Vibrograph) 진동계(Vibrometer) 지진계(Seismometer) 충격 기록계(Shock Recoder) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 08-1, 진동 및 충격 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 | 08-1-0050 08-1-0060 08-1-0070 08-1-0080 08-1-0090 08-1-0100 08-1-0110 08-1-0120 08-1-8010 08-1-8020 09-1-0011 09-1-0012 09-1-0013 09-1-0014 09-1-0021 09-1-0022 09-1-0023 09-1-0031 09-1-0032 09-1-0033 09-1-0034 09-1-0035 09-1-0036 09-1-0037 09-1-0038 09-1-0041 09-1-0042 09-1-0043 09-1-0044 09-1-0045 09-1-0046 09-1-0051 09-1-0052 09-1-0053 09-1-0054 09-1-0055 09-1-0056 | 과부하 충격 지시계(Shock Overload Indicator) 최대 충격 지시계(Peak Shock Reading Indicator) 가속도계(Accelerometer) 변위 진동계(Displacement Pick-up) 속도 진동계(Velocity Pick-up) 진동계 교정기(Vibration Calibrator Shaker) 임피던스 픽업(Impedance Pick-up) 힘 변환기(Force Transducer) 진동(Vibration) 충격(Impact) 액주형 압력계-U자관 압력계(U Tube Manometer) 액주형 압력계-단관식 압력계(Well Type Manometer) 액주형 압력계-경사관식 압력계(Inclined Tube Manometer) 액주형 압력계-수은 기압계(Mercury Barometer) 분동식 압력계-공압 분동식 압력계(Air Deadweight Piston Gage) 분동식 압력계-유압 분동식 압력계(Oil Deadweight Piston Gage) 분동식 압력계-고압 분동식 압력계(High Pressure Deadweight Piston Gage) 다이알형 압력계-절대압용 압력계(Absolute Pressure Gage) 다이알형 압력계-게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gage) 다이알형 압력계-차압용 압력계(Differential Pressure Gage) 다이알형 압력계-기압계용 압력계(Barometer) 다이알형 압력계-고압용 압력계(High Pressure Gage) 다이알형 압력계-미압용 압력계(Micro Manometer) 다이알형 압력계-진공용 압력계(Deadweight Piston Gage) 다이알형 압력계-연성 압력계(Compound Pressure Gage) 디지털 압력계-절대압용 압력계(Absolute Pressure Gage) 디지털 압력계-게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gage) 디지털 압력계-차압용 압력계(differential Pressure Gage) 디지털 압력계-기압계용 압력계(Barometer) 디지털 압력계-고압용 압력계(High Pressure Gage) 디지털 압력계-미압용 압력계(Micro Manometer) 압력 변환기-절대압용 압력계(Absolute Pressure Gage) 압력 변환기-게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gage) 압력 변환기-차압용 압력계(differential Pressure Gage) 압력 변환기-기압계용 압력계(Barometer) 압력 변환기-고압용 압력계(High Pressure Gage) 압력 변환기-미압용 압력계(Micro Manometer) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-1, 압력 09-2, 진공 09-2, 진공 09-2, 진공 09-2, 진공 09-2, 진공 09-2, 진공 10-1, 액체점도 10-1, 액체점도 10-1, 액체점도 10-1, 액체점도 10-1, 액체점도 10-1, 액체점도 10-1, 액체점도 10-1, 액체점도 10-2, 유체유속 10-2, 유체유속 10-2, 유체유속 10-2, 유체유속 10-2, 유체유속 10-2, 유체유속 10-2, 유체유속 10-2, 유체유속 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 | 09-1-0057 09-1-0061 09-1-0062 09-1-0063 09-1-0070 09-1-0080 09-1-0090 09-1-8010 09-1-8020 09-1-8030 09-1-8040 09-2-0010 09-2-0020 09-2-0030 09-2-0040 09-2-0050 09-2-8010 10-1-0010 10-1-0020 10-1-0030 10-1-0040 10-1-0050 10-1-0060 10-1-0070 10-1-8010 10-2-0010 10-2-0020 10-2-0030 10-2-0040 10-2-0050 10-2-8010 10-2-8020 10-2-8030 10-3-0010 10-3-0020 10-3-0030 10-3-0040 | 압력 변환기-동압용 압력계(Dynamic Pressure Gage) 압력 기록계-기압계용 압력계(Barometer) 압력 기록계-공압용 압력계(Air Pressure Gage) 압력 기록계-유압용 압력계(Oil Pressure Gage) 공기압력 발생기(Pneumatic Pressure Generator) 혈압계(Blood Pressure Gage) 타이어 압력게이지(Tire Pressure Gage) 절대 공압(Absolute Pneumatic Pressure) 절대 유압(Absolute Hydraulic Pressure) 게이지공압(Gage Pneumatic Pressure) 게이지유압(Gauge Hydraulic Pressure) 열전대 진공계(Thermocouple Vacuum Gage) 이온 진공계(Ion Vacuum Gage) 피라니 진공계(Pirani Vacuum Gage) 점성 진공계(Spinning Rota Gage) 용량형 진공계(Capacitance Diaphragm Gage) 절대 진공압력(Vacuum: Low Absolute Pressure) 회전형 점도계(Rotational Viscometer) 낙체형 점도계(Falling Body Viscometer) 세이볼트 점도계(Saybolt Viscometer) 스토머 점도계(Stomer Viscometer) 세관형 점도계(Capillary Viscometer) 포드컵 점도계(Ford Cup Viscometer) 잔컵 점도계(Zahn Cup Viscometer) 점도(Viscosity) 열전 유속계(Hot-Wire Anemometer) 풍속계(Vane Anemometer) 피토관(Pitot Tube) 레이저 도플러 유속계(Laser Doppler Velocimeter) 조류계(Current Meter) 유속, 가스(Flow: Flowrate(gas) 유속, 물(Flow: Flowrate(water) 유속, 하이드로카본(Flow: flowrate(hydrocarbons) 액체용 차압 유량계(Differential Pressure Flowmeter) 액체용 면적 유량계(Area Flowmeter) 액체용 용적 유량계(Volume Flowmeter) 액체용 질량 유량계(Mass Flowmeter) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-3, 액체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 10-4, 기체유량 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 11-1, 시간 및 주파수 12-1, 속도 및 회전수 12-1, 속도 및 회전수 12-1, 속도 및 회전수 12-1, 속도 및 회전수 | 10-3-0050 10-3-0060 10-3-0070 10-3-0080 10-3-0090 10-3-0100 10-3-8010 10-3-8020 10-4-0010 10-4-0020 10-4-0030 10-4-0040 10-4-0050 10-4-0060 10-4-0070 10-4-0080 10-4-0090 10-4-0100 10-4-8010 11-1-0010 11-1-0020 11-1-0030 11-1-0040 11-1-0050 11-1-0060 11-1-0070 11-1-0080 11-1-8010 11-1-8020 12-1-0010 12-1-0020 12-1-0030 12-1-0040 | 액체용 와유량계(Vortex Flowmeter) 액체용 터빈 유량계(Turbine Flowmeter) 액체용 초음파 유량기(Ultrasonic Flowmeter) 액체용 전자기 유량기(Electromagnetic Flowmeter) 액체용 부피식 유량계 교정장치(Liquid Volumetric Flowmeter Calibrator) 액체용 중량식 유량계 교정장치(Liquid Gravimetric Flowmeter Calibrator) 유량, 물(Flow: Quantity(water) 유량, 하이드로카본(Flow: Quantity(hydrocarbons) 기체용 차압 유량계(Differential Pressure Flowmeter) 기체용 면적 유량계(Area Flowmeter) 기체용 용적 유량계(Volume Flowmeter) 기체용 질량 유량계(Mass Flowmeter) 기체용 와유량계(Vortex Flowmeter) 기체용 터빈 유량계(Turbine Flowmeter) 기체용 초음파 유량기(Gas Ultrasonic Flowmeter) 기체용 전자기 유량계(Gas Electromagnetic Flowmeter) 기체용 부피식 유량계 교정장치(Gas Volumetric Flowmeter Calibrator) 기체용 중량식 유량계 교정장치(Gas Gravimetric Flowmeter Calibrator) 유량, 가스(Flow: Quantity(gas) 세슘 원자 시간·주파수 표준기(Cs Atomic Time & Frequency Standard) 루비듐 원자 시간·주파수 표준기(Rb Atomic Time & Frequency Standard) 정밀수정 주파수 기준기(Precision Quartz Crystal Frequency Standard) 주파수 미터 & 계수기(Frequency meters & counters) 주파수 발생기(Time Base or Clock Pulse Generator) 초시계 및 타이머(Stopwatche &Timer) 상용주파수계(Analog Frequency Meter) 주파수 비교기(Frequency Difference Meter) 주파수(Frequency) 시간간격(Time Interval) 속도계(Speed Meter) 회전속도계(Tachometers & Stroboscope) 와우-후러터 미터(Wow & Flutter Meter) 와우-후러터 미터교정기(Wow & Flutter Meter Calibrator) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 12-1, 속도 및 회전수 12-1, 속도 및 회전수 12-1, 속도 및 회전수 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-1, 직류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 | 12-1-0050 12-1-8010 12-1-8020 13-1-0011 13-1-0012 13-1-0020 13-1-0030 13-1-0040 13-1-0050 13-1-0070 13-1-0080 13-1-0090 13-1-0100 13-1-0110 13-1-0120 13-1-0130 13-1-0140 13-1-0150 13-1-0160 13-1-0170 13-1-0180 13-1-8011 13-1-8012 13-1-8020 13-1-8030 13-1-8040 13-2-0010 13-2-0020 13-2-0030 13-2-0040 13-2-0050 13-2-0060 13-2-0070 13-2-0080 13-2-0090 13-2-0100 13-2-0110 13-2-0120 13-2-0130 13-2-0140 13-2-0150 | 옵티칼 타코미터(Optical Tachometers) 회전속(Velocity) 회전수(Revolution) 표준 전지 포화형(Standard Cell, Saturated) 표준 전지 불포화형(Standard Cell, Unsaturated) 전자형 직류 기준전압(DC Reference Standard) 전위차계(Potentiometer) 전압 분할기(Voltage Divider) 디지털 전압전류계(Digital Voltammeter) 직류 전압 전류계(DC Voltammeter) 전류 분류기(Current Shunt) 멀티미터(Multimeter) 직류 전압 & 전류 교정기(DC Voltage & Current Calibrator) 검류계(Galvanometer) 직류전위차 전압계(DC Differential Voltmeter) 미터 교정기(Meter Calibrator) 고전압계(Kilovolt Meter) 전압 전류 기록계(Volt & Current Recorder) 정전기 측정기(Static Voltmeter) 직류전원 공급기(DC Power Supply) 직류전압전류 변환기(Transconductance Amplifier) 직류 전압(DC Voltage) 직류 전압비(DC Voltage Ratio) 직류 전류(DC Current) 직류 전력(DC Power) 직류 감쇠량(DC Attenuation) 교류-직류 비교기(AC-DC Transfer Standard) 저주파용 열전압 변환기(LF Thermal Voltage Converter) 교류 전압 & 전류 교정기(AC Voltage/Current Calibrator) 교류 전압 & 전류계(AC Voltammeter) 클램프형 전류계(Clamp Ammeter) 교류 실효치 전압계(AC RMS Voltmeter) 교류 전위차 전압계(AC Differential Voltmeter) 교류 전류 분류기(AC Current Shunt) 교류 전압 분할기(AC Voltage Divider) 전류 변성기(Current Transformer) 전류 변성기 시험기(Current Transformer Test Set) 전압 변성기(Potential Transformer) 전압 변성기 시험기(Potential Transformer Test Set) 내압 시험기(Puncture Tester) 교류전원 공급기(AC Power Supply) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-2, 교류 13-3, 용량 13-3, 용량 13-3, 용량 13-3, 용량 13-3, 용량 13-3, 용량 13-3, 용량 13-3, 용량 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-4, 저항 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 13-5, 인덕턴스 | 13-2-8011 13-2-8012 13-2-8020 13-2-8030 13-2-8040 13-3-0010 13-3-0020 13-3-0030 13-3-0040 13-3-0050 13-3-0060 13-3-8010 13-3-8020 13-4-0011 13-4-0012 13-4-0020 13-4-0030 13-4-0040 13-4-0050 13-4-0060 13-4-0070 13-4-0080 13-4-0090 13-4-0100 13-4-8011 13-4-8012 13-4-8020 13-5-0010 13-5-0020 13-5-0030 13-5-0040 13-5-0050 13-5-0060 13-5-0070 13-5-0080 13-5-0090 13-5-8010 | 교류 전압(AC Voltage) 교류 전압 비(AC Voltage Ratio) 교류 전류(AC Current) 교류 감쇠량(Attenuation, LF) 교류 도전율(AC Conductivity) 용량 브리지(Capacitance Bridge) 표준 용량(Standard Capacitance) 계단식 용량기(Decade Capacitor) 가변 용량기(Variable Capacitor) 용량 지시계(Capacitance Indicator) 임피던스 브리지(Impedence Bridge) 용량(Capacitance) 용량 손실(Capacitance Loss) 표준 저항(Standard Resistor, 2 terminals) 표준 저항(Standard Resistor, 4 terminals) 계단식 저항기(Decade Resistor) 저항 브리지(Resistance Bridge) 절연시험기(Megaohm Tester) 저저항 비교측정장치(Direct Reading Ratio Set) 고저항기(High Resistor) 저항 지시기(Ohmmeter) 고저항 측정기(Tera Ohmmeter) 가변 저항기(Variable Resistor) 접지 저항기(Earth Tester) 저항(Resistance) 저항 비(Resistance Ratio) 저주파 컨덕턴스(LF Conductivity) 인덕턴스 브리지(Inductance Bridge) 표준 유도기(Standard Inductor) 계단식 유도기 (Deacade Inductor) 가변 유도기(Variable Inductor) Q-미터(Q-Meter) 유도량 측정기(Inductance Tester) 비례 변성기(Ratio Transformers) 상호 인덕터(Mutual Inductors) 유도성 전압분할기(Inductive Voltage Dividers) 인덕턴스(Inductance) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 13-5, 인덕턴스 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-6, 전력 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 | 13-5-8020 13-6-0010 13-6-0020 13-6-0030 13-6-0040 13-6-0050 13-6-0060 13-6-0070 13-6-0080 13-6-0090 13-6-0100 13-6-0110 13-6-8010 13-6-8020 13-6-8030 13-7-0010 13-7-0020 13-7-0030 13-7-0040 13-7-0050 13-7-0060 13-7-0070 13-7-0080 13-7-0090 13-7-0100 13-7-0110 13-7-0120 13-7-0130 13-7-0140 13-7-0150 13-7-0160 13-7-0170 13-7-0180 13-7-0190 13-7-0200 13-7-0210 13-7-0220 | 상호 인덕턴스(Mutual Inductance) 역률계(Power Factor Meter) 적산전력계(Watt Hour Meter) 전력계(Wattmeters) 피상 전력계(Apparent Power Meter) 피상 전력량계(VA Hour Meter) 무효 전력계(Reactive Power Meter) 무효 전력량계(Var-Hour Meter) 무효율계(Reactive Factor Meter) 위상계(Phase Angle Meter) 전력계 교정기(Wattmeter Calibrator) 전력 기록계(Power Recorder) 교류 전력(AC Power) 교류 전력량(AC Energy) 역률(Power Factor) 저주파 신호 발진기(Audio Signal Oscillator) 구형파 발생기(Square Wave Generator) 발진기(Test Oscillator) 펄스 발생기(Pulse Generator) 시간 신호 발생기(Time Mark Generator) 스위프 발생기(Sweep Generator) 파형 측정기(Oscilloscope) 저주파 위상계(LF Phase Meter) 왜곡파형 분석기(Distortion Analyzer) 릴레이 시험기(Relay Test Set) 파형 분석기(Waveform analysers) 트란지스터 특성 곡선 측정기(Transistor Curve Tracer) 저주파 감쇠기(Low Frequency Attenuator) 다목적 파형 발생기(Function Generator) 여파기(Filter) 랜덤파형 발생기(Random Wave Generator) 정현파형 발생기(Sine Wave Generator) 제네스코프(Genescope) 잡음 전압 측정기(Noise Meter) 상용주파수계(Commercial Frequency Meter) 가변 여파기(Variable Filter) 교정용 신호발생기(Calibration Generator) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 13-7, 전자 측정기 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-1, 전자파 감쇠량 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 | 13-7-0230 13-7-0240 13-7-0250 13-7-0260 13-7-0270 13-7-0280 13-7-0290 13-7-0300 13-7-0310 13-7-0320 13-7-0330 13-7-0340 13-7-0350 13-7-0360 13-7-0370 13-7-0380 13-7-0390 13-7-8011 13-7-8012 13-7-8020 13-7-8030 13-7-8040 13-7-8050 13-7-8060 14-1-0010 14-1-0020 14-1-0030 14-1-0040 14-1-0050 14-1-0060 14-1-0070 14-1-8010 14-1-8020 14-2-0010 14-2-0020 14-2-0030 14-2-0040 | 스포트 신호발생기(Spot Generator) 합성파형 발생기(Synthesizer Function Generator) 파형측정기 수직증폭기(Oscilloscope Trace Amplifier) 파형측정기 수평증폭기(Oscilloscope Dual Time Amplifier) 잡음 충격파 시험기(Noise Impulse Simulator) 전기레벨계(Electric Level Meter) 멀티미터 교정기(Multimeter Calibrator) 버스트 펄스발생기(Burst Pulse Generator) 챠지 증폭기(Charge Amplifiers) 파형 측정기 교정기(Oscilloscope Calibrator) 변조도 측정기(Modulation Meter) 서지 제너레이터(Surge Generator) 저주파 스펙트럼 분석기(LF Spectrum Analyzer) 신호 발생기(Signal Generator) 왜율 미터(Distortion Meter) 임펄스 발생기(Impulse Generator) 저주파 증폭기(LF Amplifier) 직류/교류 전압변환(AC/DC Voltage Transfer) 직류/교류 전류변환(AC/DC Current Transfer) 위상각(Phase Angle) 변조도(Modulation) 왜율(Distion) 루프 임피던스(Loop Impedance Tester) 펄스 특성(Pulse Characteristics) 감쇠기 교정기(Attenuator Calibrator) 동축형 고정 감쇠기(Coaxial Fixed Attenuator) 동축형 가변 감쇠기(Coaxial Variable Attenuator) 도파관형 고정 감쇠기(Waveguide Fixed Attenuator) 도파관형 가변 감쇠기(Waveguide Variable Attenuator) 동축형 방향성 결합기(Coaxial Directional Coupler) 도파관형 방향성 결합기(Waveguide Directional Coupler) 고주파 & 전자파 감쇠량(RF and microwave Attenuation) 방향성(Directivity) 동축형 표준 부정합(Coaxial Standard Mismatch) 도파관형 표준 부정합(Waveguide Standard Mismatch) 동축형 고정 위상 천이기(Coaxial Fixed Phase Shifter) 동축형 가변 위상 천이기(Coaxial Variable Phase Shifter) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-2, 전자파 임피던스 14-3, 전자파 전압 14-3, 전자파 전압 14-3, 전자파 전압 14-3, 전자파 전압 14-3, 전자파 전압 14-3, 전자파 전압 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-4, 전자파 전력 14-5, 전자기장의 세기 14-5, 전자기장의 세기 14-5, 전자기장의 세기 14-6, 잡음 온도 14-6, 잡음 온도 14-7, 안테나 특성 14-7, 안테나 특성 14-7, 안테나 특성 14-7, 안테나 특성 14-7, 안테나 특성 | 14-2-0050 14-2-0060 14-2-0070 14-2-0080 14-2-0090 14-2-0100 14-2-8010 14-2-8020 14-2-8030 14-2-8040 14-2-8050 14-2-8060 14-3-0010 14-3-0020 14-3-0030 14-3-0040 14-3-8010 14-3-8020 14-4-0010 14-4-0020 14-4-0030 14-4-0040 14-4-0050 14-4-0060 14-4-0070 14-4-8010 14-4-8020 14-5-0010 14-5-0020 14-5-8010 14-6-0010 14-6-8010 14-7-0010 14-7-0020 14-7-0030 14-7-8010 14-7-8020 | 도파관형 가변 위상 천이기(Waveguide Variable Phase Shifter) 지연선(Delay Line) 고주파 위상계(R.F Phase Meter) 정재파비 측정기(SWR Meter) 임피던스계(Impedance Meter) 터미네이션(Terminations, RF and Microwave) 고주파 용량(Capacitance RF) 고주파 임피던스/어드미턴스(RF Impedance/Admittance) 고주파 저항/콘덕턴스(RF Resistance/Conductance) 부정합(Mismatches) 에어라인 특성(Air lines, RF and Microwave) 정재파비(VSWR) 고주파 미소 전압 측정기(RF Micro Potentiometer) 열전압 변환기(Thermal Voltage Converter) 고주파 전압계(RF Voltmeter) 백터 전압계(Vector Voltmeter) 고주파 전압 증폭(RF Voltage Amplification) 반사계수(Voltage reflection Coefficient) 동축형 서미스터 마운트(Coaxial Thermistor Mount) 도파관형 서미스터 마운트(Waveguide Thermistor Mount) 열전대 전력 감지기(Thermocouple Power Sensor) 다이오드 전력 감지기(Diod Power Sensor) 고주파 전력 측정기(RF Power Meter) 펄스 전력 측정기(Pulse Power Meter) 고주파 전력 측정기 교정기(RF Power Meter Calibrator) 고주파 전력(RF Power) 교정인자(Calibration Factor) 전계강도측정기(Field Strength Meter) 누설전자파 측정기(Microwave Leakage Monitor) 전자기장의 세기(Electromagnetic Field Strength) 고 저온 잡음표준기(Hot-Cold Noise Standard) 열 잡음(Noise Temperature) 이극 안테나(Dipole Antenna) 환상 안테나(Loop Antenna) 혼 안테나(Horn Antenna) 안테나 감쇠특성(Attenuation Coefficient Uniformity) 안테나 계수(Antenna factor) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 14-7, 안테나 특성 14-8, 전자기 적합성 14-8, 전자기 적합성 14-8, 전자기 적합성 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 14-9, 기타 전자파측정기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 | 14-7-8030 14-8-0010 14-8-0020 14-8-8010 14-9-0010 14-9-0020 14-9-0030 14-9-0040 14-9-0050 14-9-0060 14-9-0070 14-9-0080 14-9-0090 14-9-0100 14-9-0110 14-9-0120 14-9-0130 14-9-0140 14-9-0150 14-9-0160 14-9-8010 15-1-0010 15-1-0020 15-1-0030 15-1-0040 15-1-0050 15-1-0060 15-1-0070 15-1-0080 15-1-0090 15-1-0100 15-1-0110 15-1-0120 15-1-0130 15-1-0140 15-1-0150 15-1-0160 | 안테나 반사특성(Antenna Complex Reflection Coefficient) 정전기 발생기(Electrostatic Discharge Generagtor) EMC수신기(EMC Receiver)) 전자파 내성(EMC) 동축형 잡음원(Coaxial Noise Source) 도파관형 잡음원(Waveguide Noise Source) 잡음 발생기(Noise Generator) 잡음계수 측정기(Noise Figure Meter) 고주파 신호 발생기(RF Signal Generator) 고주파 증폭기(RF Amplifier) 고주파 스펙트럼 분석기(RF Spectrum Analysers) 회로망 분석기(Network Analyzer) 주파수계(Frequency Meter) 고주파 주파수 계수기(RF Frequency Counter) 레이다 시험장치(Rader Test Set) 변조계(Modulation Meter) 슬로티드 라인(Slotted Line) 탄속 측정기(Bullet Speed Meter) 속도 측정기(Speed Gun) 고주파 & 전자파 여파기(Filters RF & microwave) 전송 임피던스(Transfer Impedance) 가우스 미터(Gauss Meter) 자기 시험기(Magnetic Test Set) 표준자석(Standard Reference Magnet) 자기이력 곡선계(Magnetic Hysteresisgraph System) 자속미터(Flux Meters) 철손검사기(Core Loss Testing Set) 마그네토미터(Magnetormeter) 솔레노이드 코일계기(Solenoid Coil System) 헬름홀쯔 코일계기(Helmholtz Coil System) 회전코일 가우스미터(Rotating Coil Meter) 저자장 가우스미터(Low Field Gauss Meter) 탐색코일(Serch Ccoils) 플럭스 원(Flux Sources) 피상 자기력 측정기(Magnetic Apparent Power Meters) 홀효과 측정기(Hall Effect Meters) 자속밀도 측정기(Power Flux Density Meters) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 15-1, 자기 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 16-1, 음향 및 소음 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 | 15-1-8011 15-1-8012 15-1-8020 15-1-8030 15-1-8040 16-1-0010 16-1-0020 16-1-0030 16-1-0040 16-1-0050 16-1-0060 16-1-0070 16-1-0080 16-1-0090 16-1-0100 16-1-0110 16-1-0120 16-1-0130 16-1-0140 16-1-0150 16-1-0160 16-1-0170 16-1-8010 16-1-8020 18-1-0010 18-1-0020 18-1-0030 18-1-0040 18-1-0050 18-1-0060 18-1-0070 18-1-0080 18-1-0090 18-1-0100 18-1-0110 18-1-0120 18-1-0130 | 직류 자기장 세기(DC Magnetic Field Strength) 교류 자기장 세기(AC Magnetic Field Strength) 자기력 손실(Magnetic Power Loss) 자속(Magnetic Flux) 투자율(Permeability) 가청 주파수 분석기(Audio Frequency Analyzer) 지시 소음계(Sound Level Meter) 음압형 마이크로폰(Pressure Microphone) 자유음장 마이크로폰(Free Field Microphone) 음압 교정기(Sound Level Calibrator) 피스톤 폰(Pistonphone) 하이드로폰(Hydrophone) 청력계(Audiometers) 증폭 시험기(Measuring Amplifier) 소리 측정계(Audio Meter) 소음계(Noise Meter) 소음 발생기(Noise Generator) 음향기기 측정용 마이크로폰(Microphone) 소리 교정장비(Audiometric Calibration Equipment) 소포미터(Psophometer) 잡음 측정기(Noise Figure Indicator) 콘덴서 마이크로폰 (Condenser Mmicrophone) 음향(Acoustics) 소음(Noise) 캡슐형 표준백금저항온도계(Capsule Type SPRT) 반도체 온도계(Semiconductive Thermometer) 열전대(Thermocouple) 표준 백금저항온도계(Standard Platinum Resistance Thermometer) 산업용 저항온도계(Industrial Resistance Thermometer) 비금속 열전대 온도계(Thermocouple Thermometer) 유리제 온도계(Liquid-in-Glass Thermometer) 수정 온도계(Quartz Thermometer) 복사온도계(Radiation Thermometer) 금점흑체(Gold Point Blackbody) 표준 전구(Strip Lamp) PR열전대 온도계(PR Thermocouple Thermometer) 저항식 온도 지시계(Resistance Type Temperature Indicator) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 18-1, 온도 19-1, 수분 19-1, 수분 19-1, 수분 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 20-1, 습도 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 | 18-1-0140 18-1-0150 18-1-0160 18-1-0170 18-1-0180 18-1-0190 18-1-0200 18-1-0210 18-1-0220 18-1-0230 18-1-0240 18-1-0250 18-1-0260 18-1-0270 18-1-0280 18-1-0290 18-1-0300 18-1-8010 18-1-8020 19-1-0010 19-1-0020 19-1-0810 20-1-0040 20-1-0060 20-1-0070 20-1-0090 20-1-0100 20-1-0110 20-1-0120 20-1-0130 20-1-8010 20-1-8020 21-1-0010 21-1-0020 21-1-0030 21-1-0040 21-1-0050 | 열전식 온도 기록계(Thermoelectric Temperature Recorder) 온도 지시 조절계(Indicating Temperature Controller) 광고온계(Optical Pyrometer) 디지털 온도계(Digital Thermometer) 바이메탈 온도계(Bimetal Thermometer) 백크만 온도계(Beckmann Thermometer) 서어미스터(Thermister) 압력식 온도계(기체, 액체)(Gas or Liquid Filled Thermometer) 얼음점구현장치(Ice Point) 열량계(Calorimeter) 융점 측정기(Melting Poing Measuring Apparats) 의료용 유리제온도계(Cinical Thermometer) 저항식 온도 기록계(Resistance Type Temperature Recoder) 온도스위치(Temperature Swich) 오토크레이브(Autoclaves and Media Preparator) 온도 블록 교정기(Temperature 'Block Calibrator') 온도 조절형 챔버 및 오븐(Temperature Controlled chamber, Oven ) 온도(Temperature) 열전도율(Thermal Conductivity) 곡물 수분계(Cereal Moisture Meter) 목재 수분계(Wood Moisture Meter) 수분(Moisture Content) 자동 노점 습도계(Hygrometer) 전기량 습도계(Coulometric Hygrometer) 저항 온도계식 건습구 습도계(PRT Type Psychrometer) 고분자 박막 습도계(Polymer Thin Film Hygrometer) 알루미나 박막 습도계(Alumina Thin Film Hygrometer) 피막 습도계(Membrane Thin Film Hygrometer) 온습도 기록계(Temperature-Humidity Record) 노점 습도계(Dew point instruments) 절대습도(Abosolute Humitdiy) 상대 습도(Relative Humidity) 광도계(Photometer) 광 조명도계(Illuminance Meter) 전광선속계(Total Luminous Flux Meter) 흑체 복사 광원(Blackbody Radiation Source) 복사계(Radiometer) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 21-1, 광도 및 복사 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 22-1, 분광 및 색채 | 21-1-0060 21-1-0070 21-1-0080 21-1-0090 21-1-0100 21-1-0110 21-1-0120 21-1-0130 21-1-0140 21-1-8010 21-1-8020 21-1-8030 21-1-8040 22-1-0010 22-1-0020 22-1-0030 22-1-0040 22-1-0050 22-1-0060 22-1-0070 22-1-0081 22-1-0082 22-1-0083 22-1-0090 22-1-0100 22-1-0110 22-1-0120 22-1-0130 22-1-0140 22-1-0150 22-1-0160 22-1-0170 22-1-0180 22-1-0190 22-1-0200 22-1-0210 22-1-0220 22-1-0230 22-1-8010 22-1-8020 | 복사 조도계(Irradiance Meter) 열전계(Thermopile Detector) 일사계(Pyranometer) 광도복사도 표준 전구(Photometric-Radiometric Standard Lamp) 전광선속 표준전구(Total Luminous Flux Standard Lamp) 광 검출기(Optical Detector) 광 휘도계(Luminance Meter) 색 온도 표준전구(Color Temperature Standard Lamp) 광 밀도 표준필터(Optical Density Standard Filter) 광 선속(Luminous Flux) 광 조명도(Illuminance) 굴절도(Reflectance) 색 온도(Colour Temperature) 분광 광도계(Spectrophotometer) 투과율계(Transmittance Meter) 반사율계(Reflectance Meter) 산란투파계(Haze Meter) 광택계(Gloss Meter) 비색계(Tintometer) 색차계(Color Difference Meter) 색상표준, 타일(Color Standard, Tile) 색상표준, 종이 페인트(Color Standard, Paper &Paint) 색상표준, 필터(Color Standard, filter) 적외선 분광광도계(Infrared Spectrophotometer) 발광분광 분석기(Emission Spectrophotometer) 원자흡광 분석기(Atomic Absorption Spectrometer) 색채계(Colorimeter) 확산 반사율 미터(Diffused Reflectrometer) 백색도계(Whitness Tester) 광원밀도 표준테블렛(Optical Density Step Tablet) 광원필터(Optical Filter) 단색화장치(Monochromator) 사진 농도계(Microdensitometer) 광택계 표준판(Gloss Meter Standardtile) 분광 분석기(Optical Spectrum Analyzer) 파장 계측기(Wavelength Meter) 광밀도계(Density Meter) 가스 크로마토그라피(Gas Chromatography) 분광(Spectrophotometry) 색채(Color) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 24-1, 광학 24-1, 광학 24-1, 광학 24-1, 광학 24-1, 광학 24-1, 광학 24-1, 광학 25-1, 레이저 25-1, 레이저 25-1, 레이저 25-1, 레이저 25-1, 레이저 25-1, 레이저 25-1, 레이저 25-1, 레이저 25-1, 레이저 26-1, 조사선량 26-1, 조사선량 26-1, 조사선량 26-1, 조사선량 26-1, 조사선량 26-2, 흡수선량 26-2, 흡수선량 26-2, 흡수선량 26-2, 흡수선량 26-2, 흡수선량 26-2, 흡수선량 26-2, 흡수선량 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 | 24-1-0010 24-1-0020 24-1-0030 24-1-0040 24-1-0050 24-1-0060 24-1-0070 25-1-0010 25-1-0020 25-1-0030 25-1-0040 25-1-0050 25-1-0060 25-1-8010 25-1-8020 25-1-8030 26-1-0010 26-1-0020 26-1-0030 26-1-0040 26-1-8010 26-2-0010 26-2-0020 26-2-0030 26-2-0040 26-2-0050 26-2-0060 26-2-8010 26-3-0011 26-3-0012 26-3-0013 26-3-0014 26-3-0021 26-3-0022 26-3-0023 26-3-0024 26-3-0031 26-3-0040 | 간섭계(Interfreometer) 굴절계(Refractometer) 편광계(Polarimetry) 렌즈 테스터(Lens Tester) 보상기(Polarization Compensator) 렌즈미터(Lensmeter) 디옵터미터(Dioptometer) 레이저 출력계(Laser Power Meter) 레이저 감지장치(Laser Light Detector) 레이저 동조장치(Laser Modulator) 레이저 에너지 미터(Laser energy meters) 파장계(Lw-Laser Wave Meter) 주파수 안정화 레이저(Frequency Stabilized Laser) 레이저 출력에너지(Laser Power & Energy) 레이저 주파수(Laser Frequency) 레이저 파장(Laser Wave-length) X선 발생장치(X-ray Generator) 자유공기 전리함(Free Air Ionization Chamber) 전리함형 선량계(Ionization Chamber) 감마선 조사장치(Gamma Irradiator) 조사선량(Exposure) 공동전리함형 선량계(Cavity Ionization Chamber) 열량 측정형 선량계(Calorimeter) 화학 선량계(Chemical Dosimeter) 열형광 선량계(Thermoluminescence Dosimeter : TLD) 유리 선량계(Glass Dosimeter) 중성자 선량 당량계(Neutron Rem Meter) 흡수선량(Abosorbed Dose) 개봉 감마선 원(Unsealed Gamma Source) 밀봉 감마선 원(Sealed Gamma Source) ; μCi 밀봉 감마선 원(Sealed Gamma Source) ; mCi 밀봉 감마선 원(Sealed Gamma Source) ; Ci 개봉 베타선 원(Unsealed Beta Source) 밀봉 베타선 원(Sealed Beta Source) ; μCi 밀봉 베타선 원(Sealed Beta Source) ; mCi 밀봉 베타선 원(Sealed Beta Source) ; Ci 개봉 알파선 원(Unsealed Alpha Source) 가이거 뮬러형 계수기(Geiger Muller Type Counter) |

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 |
| --- | --- | --- |
| 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-3, 방사능 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 26-4, 방사선 30-1, 경도 30-1, 경도 30-1, 경도 30-1, 경도 30-1, 경도 30-1, 경도 30-1, 경도 30-1, 경도 30-1, 경도 | 26-3-0050 26-3-0060 26-3-0070 26-3-0081 26-3-0082 26-3-0091 26-3-0092 26-3-0100 26-3-0110 26-3-0120 26-3-8010 26-4-0010 26-4-0020 26-4-0030 26-4-0031 26-4-0040 26-4-0050 26-4-0060 26-4-0070 26-4-0080 26-4-0090 26-4-0100 30-1-0010 30-1-0020 30-1-0030 30-1-0040 30-1-0050 30-1-0060 30-1-0070 30-1-0080 30-1-0090 | 비례 검출형 계수기(Proportional Type Counter) 섬광 검출형 계수기(Scintillation Type Counter) 반도체 검출형 계수기(Semiconductor Type Counter) 방사선 원(Activity:Calibrated Source) 방사선 원(Activity:Standardised Solution) 베타선 방사율(Emission Rates: Beta-Particle) 알파선 방사율(Emission Rates: Alpha-Particle) 에어커머(Air Kerma) 중성자 방사율(Emission Rates: Neutron) 흡수선량율(Absorbed Dose Rate) 방사능(Activity) 중성자 발생장치(Neutron Generator) 알파 서베이 미터(Alpha Survey Meter) 베타 서베이 미터(Beta Survey Meter) 감마 서베이 미터(Gamma Survey Meter) 중성자 서베이 미터(Neutron Survey Meter) 중성자 선원(Neutron Source) 중성자 검출기(Neutron Detector) 방사화 검출기(Activation Detector) 직독식 개인피폭 선량계(Pocket Dosimeter Chamber Direct Reading Type) 개인 방사선 경보기(Personal Alarm Meter) 중성자 선량 당량계(Neatron Rem Meter) 로크웰 경도시험기(Rockwell Hardness Tester) 브리넬 경도시험기(Brinell Hardness Tester) 쇼아 경도시험기(Shore Hardness Tester) 비커스 경도시험기(Vickers Hardness Tester) 샤르피 충격시험기(Charpy Impact Tester) 아이조드 충격시험기(Izod Impact Tester) 충격강도 시험기(Impact Strength Tester) 동력계(Dynamometer) 경도 시험편(Hardness Test Block) |

[별지 제6호 서식(국가교정기관 지정신청서)의 구비서류 작성 예시]

지정 신청 분야

1. 신청분야 : 01. 길이

| 분류코드 측정분야 | 교 정 항 목 (또는 교정유형) | 교정범위 | 최대측정능력 (신뢰수준 2σ) | 기술인력 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 교정실무 | 기 술 책임자 |
| 0110031 길 이 | 게이지 블록 (절대교정) | 0∼100 ㎜ | ±0.7 ㎛ | 홍길동 | 이사부 |

2. 신청분야 : 13. 전기

| 분류코드 측정분야 | 교 정 항 목 (또는 교정유형) | 교정범위 | 최고측정능력 (신뢰수준 2σ) | 기술인력 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 교정실무 | 기 술 책임자 |
| 1330010 용 량 | 용량 브리지 | 0∼1.11 F | ±100 ppm | 강감찬 | 이사부 |

(작성요령)

1) 국가교정기관의 인정분야는 운영세칙 별표6의 측정분야, 분류코드, 교정항목을 조합하여 정하며, 인정범위는 상기의 작성예시를 참조하기 바람.

2) 교정유형은 측정기기, 측정시스템, 품목 또는 교정용 기준물질의 유형 혹은 측정장비를 포함한다.

3) 교정범위는 해당 교정항목에 대한 교정수행 가능범위를 표시할 것

4) 최고측정능력이란 지정신청분야의 교정항목에 대하여 국가교정기관이 최고 수준의 측정장비를 사용하여 일상적인 교정을 실시할 때 얻을 수 있는 최소의 측정불확도를 말하며, 이때의 신뢰수준은 2σ로 할 것

5) 지정신청분야의 모든 단위는 SI 단위로 표기하여야 하며, 최고측정능력의 불확도값은 상대 불확도로 표기하여도 무방함.

[별표 7]

기술직원의 요건 및 등록에 관한 사항 (운영요령 제23조 관련)

운영요령 제23조의 규정에 의하여 국가교정기관이 확보해야 할 기술직원의 요건 및 등록에 관한 세부적인 사항은 다음 각호와 같다.

| 1) 품질/기술책임자의 요건 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 |  | 품질 책임자 | 기술 책임자 |
| 일반요건 | 학 력 | 가. 학사학위 이상 소지자 나. 다음의 실무경력을 갖춘 자 - 고등학교 졸업 후 4년 - 전문대학 졸업 후 2년 단, 이때의 경력은 측정실무경력에 포함하지 아니한다. |  |
|  | 경 력 | 정밀측정분야 5년 이상 실무경력을 갖춘 자 |  |
| 기술요건 | 전문기술 | 법규 및 ISO/IEC 17025 요건을 충분히 숙지하고 있을 것. 국제기준에 따른 사내 품질시스템을 구축·운영할 수 있는 능력이 있을 것 | 교정방법 및 절차를 정확히 숙지하고 측정불확도 산정 등 교정결과에 대한 기술적 평가 능력이 있을 것 교정실무자의 오류를 검출할 수 있는 능력을 보유할 것 |
| <비고> 품질책임자와 기술책임자는 겸임할 수는 있으나 교정실무자는 겸임할 수 없다. |  |  |  |

2) 교정실무자의 요건

가) 교정실무자는 해당분야에서 다음의 기술능력을 갖추어야 한다. ① 교정방법 및 절차에 대한 충분한 이해 ② 교정설비 및 장비 운용능력 보유 ③ 해당분야 측정 불확도 산정능력 보유 ④ 교정성적서 작성 및 교정결과에 대한 해석능력 보유 나) 교정실무자에 대한 기술능력 평가에서 다음을 만족하여야 한다. ① 최고측정능력(BMC)의 재현 여부 및 교정범위 내의 교정능력을 보유하고 있을 것 ② 산출된 측정 불확도 값과 요인에 대한 검토사항이 적절할 것 ③ 비교숙련도시험 결과가 양호할 것

3) 기술직원의 등록에 관한 사항

가) 운영요령 제23조의 규정에 의한 국가교정기관의 기술직원은 별지 제5호 서식의 등록신청서를 작성하여 기술표준원에 등록을 신청하여야 한다.

기술직원의 변경 등록시에도 동일한 절차에 따른다.

나) 품질책임자, 기술책임자 및 교정실무자는 기술표준원 또는 운영요령 제19조 규정에 의한 교육기관에서 실시하는 직무교육에 참여하여야 한다.

[별표 8]

평가반 구성 및 평가일수 산정기준 (운영요령 제30조 관련)

1. 평가반 구성

① 운영요령 제30조 규정에 의한 평가반은 선임평가사를 포함한 시스템평가사와 해당분야 기술평가사로 구성한다. 이때의 평가반장은 선임평가사 중에서 선임한다.

② 사무국장은 평가사보로 등록된 자를 훈련을 목적으로 평가반에 참여시킬 수 있다. 이때 평가반장은 훈련자에게 평가일지를 작성토록 하여야 하며 평가업무에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 별도의 임무를 부여할 수 있다.

③ 사무국장은 평가업무의 원활한 수행과 공정성 유지를 위하여 사무국 직원을 평가과정에 참여시킬 수 있다.

2. 평가일수 산정기준

| 평가 분류 | 문서심사 (인·일) | 현장 평가 (인·일) | 현장 확인 (제35조제2항 관련) |
| --- | --- | --- | --- |
| 최초평가 | 3 | 9 | 해당기관이 취한 조치결과에 대하여 현장에서 확인이 요구되는 경우, 확인평가계획에 의한 평가일수 적용 |
| 인정분야 추가 | - | 6 |  |
| 재평가 | 1 | 9 |  |

주 1) 위의 산정기준은 운영요령과 ISO/IEC 17025의 규정에 의거한 최초 평가, 인정분야 추가 및 재평가를 실시할 때 문서심사, 현장평가, 최종보고서 작성을 포함하여 평가에 필요한 활동에 소요되는 최소 평가일수를 제시한 것이며, 이 평가일수에는 이동 또는 사전검토활동에 소요되는 시간은 포함되지 아니한다.

주 2) 국가교정기관 지정을 위한 현장평가일수는 9인·일을 기본으로 하며, 신청분야 수, 교정방법 또는 현장교정 등의 기술적 난이도를 감안하여 평가일수를 추가할 수 있다.

주 3) 평가시간은 1일당 6시간 이상이어야 한다.

[별표 9]

공인의 표시 (운영요령 제38조 관련)

1. 인정기구 로고

2. 작도법

[별표 10]

신 청 서 식  등

(별지 제1호 서식)  위원 추천서 (운영요령 제9조 관련)

(별지 제2호 서식)  위원 위촉장 (운영요령 제9조 관련)

(별지 제3호 서식)  위원 위촉 동의서 (운영요령 제9조 관련)

(별지 제4호 서식)  평가사 등록 신청서 (운영요령 제16조 관련)

(별지 제5호 서식)  기술직원 등록 신청서 (운영요령 제23조 관련)

(별지 제6호 서식)  국가교정기관 지정 신청서 (운영요령 제27조 관련)

(별지 제7호 서식)  국가교정기관 지정 평가계획서 (운영요령 제29조 관련)

(별지 제8호 서식)  규정준수 서약서 (운영요령 제29조 관련)

(별지 제9호 서식)  평가사 서약서 (운영요령 제31조 관련)

(별지 제10호 서식)  평가점검표 (운영요령 제33조 관련)

(별지 제11호 서식)  부적합 보고서 (운영요령 제33조 관련)

(별지 제12호 서식)  평가 일지 (운영요령 제33조 관련)

(별지 제13호 서식)  현장 평가 보고서 (분야별) (운영요령 제33조 관련)

(별지 제14호 서식)  현장 평가 보고서 (종합) (운영요령 제33조 관련)

(별지 제15호 서식)  운영위원회 심의 의결서 (운영요령 제36조 관련)

(별지 제16호 서식)  국가교정기관 지정증 (국문) (운영요령 제37조 관련)

(별지 제17호 서식)  국가교정기관 지정증 (영문) (운영요령 제37조 관련)

(별지 제18호 서식)  교정성적서 (국문) (운영요령 제41조 관련)

(별지 제19호 서식)  교정성적서 (영문) (운영요령 제41조 관련)

(별지 제20호 서식)  교정필증 (운영요령 제41조 관련)

(별지 제21호 서식)  지정사항 변경 신고서 (운영요령 제43조 관련)

(별지 제22호 서식)  휴·폐지 신고서 (운영요령 제43조 관련)

(별지 제23호 서식)  교정실적 보고 (운영요령 제43조 관련)

[별지 제1호 서식 - 운영요령 제9조 관련]

추    천    서

(                ) 위원회

| 성 명 | 漢字 : 영문 : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소 속 |  |  |  |  |  |  |  |
| 직장주소 |  |  |  | 전화번호 |  |  |  |
|  |  |  |  | Fax. |  |  |  |
|  |  |  |  | E-mail. |  |  |  |
| 자택주소 |  |  |  | 전화번호 |  |  |  |
|  |  |  |  | Fax. |  |  |  |
|  |  |  |  | E-mail. |  |  |  |
| 학 력 | 기 간 |  | 최종학교명 |  |  | 전 공 |  |
|  | 년 ∼ 년 |  |  |  |  |  |  |
|  | 년 ∼ 년 |  |  |  |  |  |  |
|  | 년 ∼ 년 |  |  |  |  |  |  |
| 주요경력 | 기 간 |  |  | 내 용 |  |  |  |
|  | 년 월 ∼ 년 월 |  |  |  |  |  |  |
|  | 년 월 ∼ 년 월 |  |  |  |  |  |  |
|  | 년 월 ∼ 년 월 |  |  |  |  |  |  |
|  | 년 월 ∼ 년 월 |  |  |  |  |  |  |
|  | 년 월 ∼ 년 월 |  |  |  |  |  |  |
| 추 천 인 | 소 속 |  |  |  | 직 위 |  |  |
|  | 성 명 |  |  |  | 전화번호 |  |  |

[별지 제2호 서식 - 운영요령 제9조 관련]

제 호 위 촉 장 성 명 : 주민등록번호 : 소 속 : 위촉기간 : 귀하를 국가표준기본법 및 국가교정기관 지정제도 운영요령 제9조 규정에 의하여 국가교정기관 지정제도 운영을 위한 아래 위원회 위원으로 위촉합니다. 위원회 년 월 일 기 술 표 준 원 장

[별지 제3호 서식 - 운영요령 제9조 관련]

위 촉 동 의 서

| 위원회 구분 |  | 위 촉 기 간 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 성 명 |  | 주민등록번호 |  |
| 소 속 |  |  |  |
| 전 화 번 호 |  | Fax. |  |
| 본인은 상기와 같이 국가교정기관 지정제도( 위원회)의 위원으로 위촉됨을 수락하며, 위원회 활동을 수행함에 있어서 다음사항을 준수할 것을 서약합니다. 다 음 1. 해당 법규 및 규정을 준수하고 기술표준원 위촉위원으로서 품위를 유지한다. 2. 업무와 관련하여 취득한 정보는 이해관계자 및 기술표준원장의 동의 없이 누설하지 아니한다. 3. 어떠한 상업적 이해 관계나 기타 압력으로부터 독립성을 유지한다. 년 월 일 성 명 (인) 기 술 표 준 원 장 귀하 |  |  |  |

[별지 제4호 서식 - 운영요령 제16조 관련]	(앞면)

평가사 등록 신청서

| (신청인) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성 명 | 한글 : |  |  |  | 한자 : |  |  |  | 영문 : |  |
| 주민등록번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 자 택 주 소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 자 택 전 화 |  |  |  |  |  |  | 자택 fax |  |  |  |
| 직 장 주 소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 직 장 전 화 |  |  |  |  |  |  | 직장 fax |  |  |  |
| 핸 드 폰 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| (등록신청사항) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 평가사 구분 |  |  | □ 시스템평가사 □ 기술평가사(분야: ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 선임평가사 □ 평가사 □ 평가사보 |  |  |  |  |  |  |  |
| (학력사항) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 도 |  |  |  | 학 교 명 |  | 전 공 |  |  |  | 학 위 |
| - |  |  |  | 고등학교 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | 대학교 |  |  |  |  |  | 학 사 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 석 사 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 박 사 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (경력사항) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 도 |  |  |  | 직장명 |  | 담당업무 |  |  |  | 비고 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (붙임서류) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 학력증명서 1부, 경력증명서 1부, 교육 수료증(사본) 1부, 자격증(사본) 1부, 기타 입증서류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국가교정기관 지정제도 운영요령 제16조에 의거 상기와 같이 평가사 등록을 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (서명) 기 술 표 준 원 장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

(교육훈련 사항)

| 교육기관 | 과 정 명 | 교육기간 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |

(주요 평가경력)

| 평가기간 | 평 가 기 관 | 참가자격 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |

[별지 제5호 서식 - 운영요령 제23조 관련]

국가교정기관 기술직원 등록 신청서

| (신청인) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성 명 | 한글 : |  | 한자 : |  | 영문 : |  |
| 주민등록번호 |  |  |  |  |  |  |
| 자 택 주 소 |  |  |  |  |  |  |
| 자 택 전 화 |  |  |  | 자택 fax |  |  |
| 직 장 주 소 |  |  |  |  |  |  |
| 직 장 전 화 |  |  |  | 직장 fax |  |  |
| 핸 드 폰 |  |  |  | E-mail |  |  |
| (등록신청사항) |  |  |  |  |  |  |
| □ 품질책임자 □ 기술책임자 □ 교정실무자 (분야: ) |  |  |  |  |  |  |
| (학력사항) |  |  |  |  |  |  |
| 연 도 |  | 학 교 명 |  | 전 공 |  | 학 위 |
| - |  | 고등학교 |  |  |  |  |
| - |  | 대학교 |  |  |  | 학 사 |
| - |  |  |  |  |  | 석 사 |
| - |  |  |  |  |  | 박 사 |
| (경력사항) |  |  |  |  |  |  |
| 연 도 |  | 직 장 명 |  | 담당 업무 |  | 비 고 |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| (교육훈련 사항) |  |  |  |  |  |  |
| 교육기관 |  | 교육기간 |  | 교육과정 |  | 비 고 |
| (붙임 서류) |  |  |  |  |  |  |
| 학력증명서 1부, 경력증명서 1부, 교육 수료증(사본) 1부, 자격증(사본) 1부 |  |  |  |  |  |  |
| 국가교정기관 지정제도 운영요령 제23조의 규정에 의거 상기와 같이 등록을 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (서명) 기 술 표 준 원 장 귀하 |  |  |  |  |  |  |

[별지 제6호 서식 - 운영요령 제27조 관련]

(앞면)

| 국가교정기관 지정 신청서 |  |  |  |  |  | 처리기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 60 일 |
| 기 관 명 | 국문 영문 | 사업자등록번호 |  |  |  |  |
| 대 표 자 | 국문 영문 | 주민등록번호 |  |  |  |  |
| 주 소 | 국문 (우 ) 영문 |  | 전화 번호 |  |  |  |
| 사 업 장 소 재 지 | 국문 (우 ) 영문 |  | 전화 번호 |  |  |  |
| 신청분야 |  |  |  |  |  |  |
| 국가표준기본법 제14조 규정에 의거 국가교정기관으로 지정받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 기 술 표 준 원 장 귀하 |  |  |  |  |  |  |
| 구 비 서 류 |  |  |  |  | 수 수 료 |  |
| 1. 지정신청분야 1부 2. 품질매뉴얼 및 절차서 1부 3. 분야별 측정설비 및 환경조건 관리 현황 1부 4. 교정항목별 교정방법 및 절차서 목록 1부 5. 기술직원의 이력 및 현황 1부 6. 비교 숙련도시험 또는 측정심사 결과 1부 |  |  |  |  | 50,000원 |  |

(뒷면)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

| 신청기관 |  |  |  | 경 유 기 관 |  |  |  | 처 리 기 관 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 평 가 기 관 |  |  |  | 기 술 표 준 원 |  |  |  |  |
|  | 측 정 심 사 (한국표준과학연구원) |  |  | 결과 |  | 통보 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 신청서 |  | 제출 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 접 수 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 평가 |  | 의뢰시 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 문 서 심 사 |  |  |  | 문 서 심 사 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 평가계획통보 |  |  |  | 평가계획통보 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 현 장 평 가 |  |  |  | 현 장 평 가 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 평가보고서제출 |  |  |  | 조치결과확인 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 위원회 심의 |  |  |  |
|  |  |  |  | 결과 통보 |  |  |  |  | 지정·공고 |  |  |  |

※ 평가기관이 지정되어 있지 않은 경우에는 기술표준원에서 처리한다.

[별지 제7호 서식 - 운영요령 제29조 관련]

(앞면)

| 국가교정기관 지정 평가 계획서 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 관 명 |  |  |  | 대 표 자 |  |  |
| 주 소 |  |  |  | 전화번호 |  |  |
| 평가장소 |  |  |  |  |  |  |
| 평가기간 |  |  |  |  |  |  |
| 지 정 평 가 반 구 성 |  |  |  |  |  |  |
| 평가반장 소속 : 직위 : 성명 : |  | 평가반원 소속 : 직위 : 성명 : | 평가반원 소속 : 직위 : 성명 : |  | 평가반원 소속 : 직위 : 성명 : |  |

| 평 가 일 정 계 획 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 시간 | 평 가 내 용 | 비 고 |
| (제 1 일) |  |  |  |
| (제 2 일) |  |  |  |
| (제 3 일) |  |  |  |
| (제 4 일) |  |  |  |
| (제 5 일) |  |  |  |

(뒷면)

| 신 청 자 측 확 인 사 항 |  |
| --- | --- |
| 추가정보가 필요합니까 ? □ 예 □ 아니오 | 요구정보 : |
| 일정 조정이 필요합니까 ? □ 예 □ 아니오 | 조정일정 : 사 유 : |
| 평가사의 변경이 필요합니까 ? □ 예 □ 아니오 | 성 명 : 사 유 : |
| 평가일정계획의 조정이 필요합니까? □ 예 □ 아니오 | 조정사유 : ※ 조정 평가일정계획을 첨부하십시요. |
| 특기사항 (필요시 기재) |  |
| 기타 요구사항 |  |

신청기관 대표 확인 직 위 : 성 명 : (서명)

[별지 제8호 서식 - 운영요령 제29조 관련]

규 정 준 수 동 의 서

| 기 관 명 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 대 표 자 |  | 전 화 번 호 |  |
| 주 소 |  |  |  |
| 본 기관은 운영요령 제26조 제2항의 규정에 의하여 국가교정제도와 관련된 법규와 규정을 준수할 것이며 다음 사항을 성실히 준수할 것을 서약합니다. 1. 본 기관은 최초평가, 재평가 및 사후관리 평가 시, 필요한 모든 정보를 제공하도록 하겠습니다. 2. 본 기관은 기술표준원이 지정한 범위 내에서 관련규정에 의한 교정서비스를 제공하겠습니다. 3. 본 기관은 평가의 결과에 관계없이 운영요령 제28조 제16항의 규정에 의한 지정평가 관련비용을 소정의 기한 내에 납부하도록 하겠습니다. 4. 본 기관은 국가교정기관 지정서나 교정 성적서를 잘못된 방식으로 사용하지 않음을 보장합니다. 5. 본 기관은 문서, 브로셔, 광고 등과 같은 매체에 국가교정기관 지정 사실을 인용하는 경우 기술표준원이 명시한 요건을 준수할 것을 선언합니다. 6. 본 기관은 국가교정기관으로서의 역할을 성실히 수행할 것이며 모든 요건 및 관련 규정을 적합하게 유지하도록 하겠습니다. 년 월 일 서 약 인 : (서명) 기 술 표 준 원 장 귀 하 |  |  |  |

[별지 제9호 서식 - 운영요령 제31조 관련]

평 가 사  서 약 서

| 성 명 |  | 주민등록번호 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 소 |  |  |  |
| 전화번호 |  | FAX. |  |
| 소 속 | (상세히 기록) |  |  |
| 구 분 | □ 시스템평가사 □ 기술평가사 (분야 : ) |  |  |
|  | □ 선임평가사 □ 평가사 □ 평가사보 |  |  |
| 위 본인은 국가교정기관 지정을 위한 평가활동과 관련하여 관련 법규 및 동 운영세칙 [별표 3]의 직무수행규범을 철저히 준수할 것과 평가사로서의 품위를 유지할 것을 서약합니다. 년 월 일 서 약 인 : (서명) 기 술 표 준 원 장 귀하 |  |  |  |

[별지 제10호 서식 - 운영요령 제33조 관련]

평 가 점 검 표

□ 신청기관 개요

- 기관명 :

- 대표자 :

- 주  소 :

□ 신청분야 :

□ 평가일시 :

□ 점검표 확인

| 구 분 | 소 속 | 성 명 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평가반원 |  |  |  |
| 평가반장 |  |  |  |

Ⅰ. 경영 요건

1. 조직 및 경영

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 1.1 교정기관의 법적 실체 | 1.1.1 사업자 등록 또는 법인등록 여부 1.1.2 법정관계에 관한 진술 여부 및 진술 내용의 적정성 |  |  |  |
| 1.2 현장교정 실시의 적합성 | 1.2.1 출장/이동 교정의 실시여부 확인 1.2.1 현장교정 시 필요한 절차 수립여부 및 절차의 적합성 |  |  |  |
| 1.3 모 기업의 산하인 경우, 영향을 미치는 주요직원 에 대한 책임사항 | 1.3.1 최고책임자에 대한 방지대책 수립여부 1.3.2 부당 압력 유형 구분 및 조치방법의 적합성 |  |  |  |
| 1.4 조직운영의 적합성 | 1.4.1 책임자 о 경영 및 기술책임자 임명 여부 о 임명된 책임자의 업무 범위 및 능력의 적합성 1.4.2 경영자와 직원이 내·외부의 부당한 압력을 받지 않는다는 것을 보장해 주는 조치의 유무 및 적합성 1.4.3 고객의 비밀정보 및 재산권 보호를 위한 절차의 수립여부 및 절차의 적합성 1.4.4 교정기관의 자격, 공정성, 판정이나 운영상 성실도의 신뢰성을 저해할 수 있는 활동 참여를 방지하는 방침 및 절차의 수립 여부 1.4.5 조직도를 활용하여 교정기관의 조직 및 경영 체계, 모기관에서 차지하는 위치, 경영, 기술적인 운영, 지원 서비스, 품질경영시스템간의 관계를 규정하고 있는지의 여부 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 1.4 조직운영의 적합성 | 1.4.6 교정 품질에 영향을 미치는 작업을 관리, 실시, 검증하는 모든 직원들의 책임권한 및 상호관계를 명시하고 있는지의 여부 1.4.7 교정인력의 감독 о 교정방법 및 절차, 교정의 목표, 교정결과에 대한 평가 등에 정통한 교정항목별 정책임자 확보 및 임명여부 о 정책임자 자격요건 설정 여부 및 요건 충족 여부 о 임명된 정책임자에 의해 교정 담당직원이 적절히 감독되고 있는지의 여부 1.4.8 기술적 업무를 총괄적으로 책임지는 기술책임자 확보여부 1.4.9 품질책임자 о 품질시스템이 항상 이행되고 준수됨을 보장하는책임 및 권한을 가진 품질책임자 임명 여부. о 최고경영자와의 직접적인 접촉이 가능한지의 여부 о 책임과 역할 및 설정 자격의 적합성 여부 1.4.10 핵심경영직원(에 대한 대리자 임명 о 품질책임자, 기술책임자 부재시 부책임자 임명 여부 о 임명된 부책임자의 책임 ,역할 및 자격의 적정성 |  |  |  |

2. 품질시스템

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 2.1 품질시스템의 수립, 실행, 유지 및 문서화 | 2.1.1 교정활동의 유형, 범위, 분량을 비롯한 활동 범위에 적합한 품질시스템을 수립, 실행, 유지 여부 2.1.2 교정 결과의 품질보증에 필요한 범위까지 방침, 시스템, 프로그램, 절차, 지침의 문서화 여부 2.1.3 품질문서가 모든 관련 직원에게 전달하여 이해시키고, 활용하고 실행토록 하고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 2.2 품질방침의 적합성 | 2.2.1 다음 사항이 품질방침에 모두 포함 되었는지의 여부 a) 교정기관이 제공하는 서비스 수준에 대한 의지 b) 품질시스템의 목적 c) 모든 담당 직원은 품질문서의 내용을 숙지하고, 항상 방침 및 절차를 실행해야 한다는 내용 d) 고객에게 제공하는 교정의 품질과 공정한 직업관행에 대한 경영진의 실천의지 e) 동 규격 준수에 대한 교정기관 경영진의 의지 2.2.2 품질방침이 최고경영자의 권한으로 작성되었는지의 여부 |  |  |  |
| 2.3 품질메뉴얼의 적합성 | 2.3.1 품질매뉴얼에 기술적 절차를 포함하여 지원 절차를 포함하거나 언급되었는지의 여부 2.3.2. 품질매뉴얼에 품질시스템에서 사용하는 문서의 체계를 개략적으로 기술하였는지의 여부 2.3.3 품질매뉴얼이 최신의 상태로 유지되고 있는지의 여부 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 2.4 기술책임자 및 품질책임자의 역할 및 책임 | 2.4.1 품질매뉴얼에 기술책임자와 품질책임자가 맡고 있는 ISO/IEC 17025 규격과의 적합성 보장에 대한 책임을 포함하여, 이들의 역할 및 책임사항을 규정하고 있는지의 여부 |  |  |  |

3. 문서관리

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 3.1 품질문서 관리절차 수립 | 3.1.1 품질문서 관리하는 절차를 수립 및 유지 여부 3.1.2 관리대상 품질문서의 관리책임자 지정여부 3.1.3 품질문서 관리절차의 적합성 |  |  |  |
| 3.2 문서의 승인 및 발행 | 3.2.1 문서발행 전 책임자 검토 및 승인 여부 3.2.2 품질시스템 내에 문서의 최신 개정상황과 배포상태를 알 수 있는 문서목록(master list) 등을 작성하여, 무효하거나 폐지된 문서의 사용방지에 활용하고 있는지의 여부 3.2.3 채택된 절차가 다음사항을 보장되는지의 여부 a) 모든 필수업무 실시장소에서 해당 문서 승인본 이용 가능 b) 정기적으로 문서를 검토하여, 필요한 경우, 지속적인 적절성 및 해당 요건과의 적합성 보장을 위해 개정 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 3.2 문서의 승인 및 발행 | c) 무효하거나 폐지된 문서는 발행처 또는 사용처에서 신속히 회수하거나, 본래의 사용목적 이외에 사용하지 않음 d) 폐지된 문서를 보관하는 경우, 적절한 표시를 함 3.2.4 작성한 품질문서가 특별한 방식으로 확인할 수 있는지의 여부 |  |  |  |
| 3.3 문서 변경 | 3.3.1 문서변경 책임자 о 문서 변경이 최초의 검토와 승인을 실시했던 책임자에 의해 검토되고 승인되었는지의 여부 о 책임자로 지명된 직원이 검토 및 승인 시 근거로 할 관련 배경정보에 대한 접근기회를 보장받고 있는지의 여부 3.3.2 변경의 특성을 문서 또는 적절한 첨부물에서 확인할 수 있는지의 여부 3.3.3 문서변경 책임자 о 문서 변경이 최초의 검토와 승인을 실시했던 책임자에 의해 검토되고 승인되었는지의 여부 о 책임자로 지명된 직원이 검토 및 승인 시 근거로 할 관련 배경정보에 대한 접근기회를 보장받고 있는지의 여부 3.3.4 변경의 특성을 문서 또는 적절한 첨부물에서 확인할 수 있는지의 여부 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 3.3 문서 변경 | 3.3.5 문서의 수기 변경 о 문서관리 시스템이 문서의 재 발행을 보류한 채 손으로 하는 문서의 수정을 허용하는 경우, 이러한 수정을 위한 절차 및 권한을 명시하고 있는지의 여부 о 수정사항이 명확히 표시되고 있는지 또한 서명과 날짜가 기입되었는지의 여부 о 수정한 문서가 가능한 빠른 시일 내에 정식으로 재 발행되고 있는지의 여부 3.3.6 컴퓨터 시스템으로 유지하는 문서를 변경하는 방법에 대한 절차를 수립하고 있는지의 여부 |  |  |  |

4. 의뢰, 입찰, 계약

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 4.1 의뢰, 입찰, 계약 검토절차 수립 및 유지 | 4.1.1 절차의 수립 및 유지 о 의뢰서, 입찰서 또는 계약서 검토를 위한 절차를 수립하고 유지하고 있는지의 여부 о 검토 방침 및 절차가 다음 사항을 보장하고 있는지의 여부 a) 요건들을 적절히 규정하고, 문서화했으며, 이해하였음 b) 요건을 충족시킬 수 있는 능력과 자원을 보유함 c) 적절한 방법이 선정되었고, 고객 요구를 충족시킬 수 있음. 4.1.2 의뢰, 입찰 및 계약간의 차이는 작업 시행 전에 해결되고 있는지의 여부 4.1.3 각 계약이 양자 모두가 수용할 수 있는 것인지의 여부 4.1.4 절차의 적합성 о 의뢰, 입찰, 계약 검토는 실질적이고 효율적인 방식으로 실시되며, 재정적, 법률적 영향 및 일정 등을 고려하고 있는지의 여부 о 의뢰된 교정에 대한 수행 가능 여부에 대한 검토를 객관적으로 할 수 있도록 적절한 절차를 확보하고 있는지의 여부 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 4.2 의뢰, 입찰, 계약의 기록 유지 | 4.2.1 변경사항을 비롯하여, 이러한 검토에 관한 기록을 유지하고 있는지의 여부 4.2.2 기록에 고객의 요구사항이나 계약 수행 기간동안 작업의 결과와 관련하여 고객과 논의한 사항이 포함되어있는지의 여부 |  |  |  |
| 4.3 위탁계약의 검토 | 4.3.1 위탁계약 하는 작업도 검토대상에 포함시키고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 4.4 계약수정에 대한 검토 | 4.4.1 작업이 시작된 후 계약이 수정되어야 하는 경우에는 똑같은 계약 검토 과정이 반복되고 있는지의 여부 4.4.2 어떠한 변경사항도 모든 관련 직원 및 고객에게 전달되고 있는지의 여부 |  |  |  |

5. 교정의 위탁계약

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 5.1 위탁계약자의 능력 | 5.1.1 위탁계약자를 공인교정기관으로 한정하여 선정하고 있는지의 여부 5.1.2 위탁계약자의 공인범위 및 최대측정능력이 고객이 요구하는 수준에 적합한가를 검토하고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 5.2 위탁계약의 책임과 의무 | 5.2.1 위탁시 고객에게 서면으로 통보하고 승인을 받는지의 여부 5.2.2 위탁계약자가 실시한 교정결과에 대한 책임사항 규정여부 5.2.3 위탁계약 교정결과의 취급의 적정성 |  |  |  |
| 5.3 위탁계약자의 교정 및 평가 기록 유지 | 5.3.1 다음 사항에 대한 기록 유지 여부 a) 위탁계약자 등록부 b) 평가 기록 c) 의뢰 내역 및 교정기록 |  |  |  |

6. 서비스 및 물품구매

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 6.1 서비스 및 물품 구매 방침 및 절차 | 6.1.1 교정의 품질에 영향을 미치는 서비스 및 물품의 선정과 구매에 관한 방침 및 절차 보유여부 6.1.2 관련 소모품의 구매, 수령 및 보관에 대한 절차 보유 여부 |  |  |  |
| 6.2 적정 서비스 및 물품 구매 및 기록유지 | 6.2.1 교정 결과의 신뢰성을 유지할 수 있는 적정한 품질의 서비스 및 물품만을 이용하는지의 여부 6.2.2 서비스 및 물품이 명시된 요건에 부합하는지의 여부 6.2.3 부합 여부를 조사하기 위해 취한 조처의 기록 유지 여부 |  |  |  |
| 6.3 구매문서의 기술적 검토 및 승인 | 6.3.1 교정결과의 품질에 영향을 미칠 수 있는 품목에 대한 구매 문서에 제품 설명 자료가 포함되어 있는지의 여부 6.3.2 기술적 데이터를 포함하여 설명서의 적합성 6.3.3 구매 문서 공개 전에 기술적 내용 검토, 승인 여부 |  |  |  |
| 6.4 구매물품의 검증 및 공급자 평가 | 6.4.1 품질에 영향을 미치는 물품이 교정방법에 명시된 요건에 부합함이 검증될 때까지 사용을 유보하는지의 여부 6.4.2 주요 서비스의 공급자를 평가하고 평가기록을 보유하고, 승인된 공급자 목록을 작성하고 있는지의 여부 |  |  |  |

7. 고객 서비스/ 8.불만사항/ 9. 부적합한 교정작업 관리

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 7.1 서비스 제공 | 7.1.1 고객이 요구사항을 명확히 제시할 수 있고, 교정기관에서 실시한 작업의 성과를 감독할 수 있도록 협력하고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 8.1 불만처리 절차 | 8.1.1 고객이나 기타 당사자로부터 접수한 불만사항 해결을 위한 방침 및 절차 구비 여부 및 적정성 8.1.2 모든 불만사항과 교정기관이 실시한 조사 및 시정조치에 관한 기록 유지 여부 8.1.3 제기된 불만사항에 대한 적절한 처리 여부 |  |  |  |
| 9.1 부적합 교정작업의 이행 방침 및 절차의 적정성 | 9.1.1 교정작업의 일부 또는 이 작업의 결과가 자체의 절차서나 고객과 합의한 요구사항에 일치하지 않을 경우에 이행할 방침 및 절차의 구비여부. 9.1.2 방침 및 절차가 다음 사항의 보장 여부 a) 부적합 작업 관리에 대한 책임 및 권한의 명시 b) 부적합 작업 발견 시 조치의 규정 및 시행 c) 부적합 작업의 중요도를 평가 d) 부적합 작업의 수락가능성에 대한 결정과 함께 즉각적인 개선조치를 취함 e) 필요한 경우, 고객에게 이미 전달된 부적합한 작업 결과 회수 f) 작업 재개에 대한 승인 책임을 명시 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 9.2 원인 규명 및 시정조치 | 9.2.1 평가결과를 통하여, 부적합 사항의 재발 가능성이나, 교정기관 자체의 방침 및 절차서에 대한 적합성에 의문이 제기되는 경우, 즉시 시정조치 절차에 따라 문제의 근본 원인을 밝혀내서, 제거하고 있는지의 여부 |  |  |  |

10. 시정조치

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 10.1 시정조치 방침 및 절차 | 10.1.1 품질경영시스템의 방침 및 절차에서 부적합 사항이나 결함을 발견한 경우, 시정조치를 취하기 위한 방침 및 절차 수립 여부 10.1.2 적절한 책임자를 임명 여부 10.1.3 시정조치 조사 결과를 반영하여, 운영절차에 요구되는 변동사항을 문서화하고 실행하고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 10.2 원인분석 | 10.2.1 시정조치가 근본원인 파악 조사부터 시작되는지의 여부 |  |  |  |
| 10.3 시정조치 | 10.3.1 원인 분석 후 잠재적인 시정조치 파악 유무 10.3.2 발생한 문제점을 제거 및 재발을 방지하기 위한 가장 적절한 조치 이행 여부 10.3.3 부적합사항이나 결함을 제거하기 위해 취한 시정 조치가 문제의 중대성 및 위험에 상응하는 정도인지의 여부 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 10.4 시정조치에 대한 감독 | 10.4.1 시정조치 실행 후, 시정조치 결과의 감독 이행 여부 |  |  |  |
| 10.5 특별감사 | 10.5.1 부적합 사항이나 결함의 발견으로 인하여 교정기관의 방침 및 절차에 대한 적합성, 또는 동 규격에 대한 적합성에 의문이 발생하는 경우, 해당 활동분야에 대한 감사를 즉시 실시하는지의 여부 10.5.2 특별감사 실시 요건 설정 유무 10.5.3 특별감사절차 구비여부 및 절차의 적합성 10.5.4 특별감사 실시결과의 적합성 |  |  |  |

11. 예방 조치

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 11.1 부적합 사항 원인 파악 및 개선 기회 확인 | 11.1.1 기술적 또는 품질시스템상의 부적합 사항의 잠재적 원인을 파악하기 위한 절차의 수립 여부 |  |  |  |
| 11.2 예방조치 절차 및 감독 | 11.2.1 예방 조치를 위한 기술적 절차에 예방 조치의 실시 감독 효과 확인에 대한 내용이 포함되어 있는지의 여부 |  |  |  |

12. 기  록

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 12.1 기록 관리절차 수립 | 12.1.1 품질 및 기술 기록의 식별, 수집, 색인, 열람, 보관, 유지, 폐기 절차 수립 여부 12.1.2 품질 기록에 시정 및 예방 조치 기록, 내부 감사 및 경영 검토 보고서를 포함하고 있는지의 여부 12.1.3 기록보관을 위한 환경시설의 적합성 12.1.4 기록 보존기간 설정 여부 12.1.5 모든 기록이 안전하고 비밀이 보장되는지의 여부 12.1.6 컴퓨터 저장 데이타의 보호 절차 수립 여부 |  |  |  |
| 12.2 기술기록의 관리 | 12.2.1 다음의 기술기록에 대해 보존년한 및 담당자를 정하여 보관하고 있는지의 여부 ⓐ 수기한 파생 데이터, ⓑ 교정기록 , ⓒ 직원 기록, ⓓ 최초의 관찰사항 또는 감사 흔적 ⓔ 발급된 교정성적서 사본을 입증할 파생 데이타 및 정보 12.2.2 관찰사항, 데이타 및 계산결과의 영구 보존 여부. 12.2.3 기록 수정방법의 적정성 및 수정인 서명 여부 12.2.4 컴퓨터 원본 데이타의 손실 및 변경 방지 조치 여부 |  |  |  |

13. 내부감사

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 13.1 내부감사 실시 절차 | 13.1.1 정해진 계획과 절차에 따른 정기적 감사 실시 여부 13.1.2 내부품질감사 절차의 적합성 о 내부품질감사 범위의 적합성 о 계획 수립, 실시, 결과조치, 사후관리 등의 절차의 적합성 о 관련조직의 책임과 권한 명시 여부 13.1.3 감사자의 자격요건 설정 여부 및 설정요건의 적합성 |  |  |  |
| 13.2 내부감사 결과 조치 | 13.2.1 감사결과 교정 결과가 영향을 받았음이 입증된 경우, 적시에 시정조치를 취하고, 고객에게 서면으로 통보하였는지의 여부. 13.2.2 교정기관 경영자는 이러한 시정조치를 적절하고 합의된 일정이내에 실시함을 보장하고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 13.3 내부감사 기록 유지 | 13.3.1 감사받은 활동 분야, 감사 결과 및 이에 따른 시정조치를 기록하고 관리하는지의 여부 |  |  |  |

14. 경영 검토

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 14.1 경영 검토 실시 여부 및 절차의 적합성 | 14.1.1 경영검토가 년1회 이상 실시되고 있는지의 여부 14.1.2 검토 시 다음사항을 고려하고 있는지의 여부. ⓐ 경영 및 감독 직원의 보고서, ⓑ 최근 실시한 내부 감사, ⓒ 시정 및 예방 조치의 결과, ⓓ 외부기관에 의한 평가, ⓔ 교정기관의 비교시험이나 숙련도 시험 결과, ⓕ 실시한 작업의 분량 및 유형상의 변경, ⓖ 불만사항을 포함한 고객의 피드백 ⓗ 기타 관련 요인(품질관리 시설, 자원 및 직원 교육 등) 14.1.3 검토결과가 조직의 계획 프로그램에 반영되어, 차기년도의 목적, 목표, 조치계획에 포함되었는지의 여부 |  |  |  |
| 14.2 경영 검토 결과의 기록 유지 및 이행 보장 | 14.2.1 경영 검토의 결과 및 검토에서 제기된 조치사항들의 기록유지 여부 14.2.2 경영자가 이러한 조치를 합의된 기간 내에 이행함을 보장하고 있는지의 여부 |  |  |  |

Ⅱ. 기술 요건

1. 기술적 요인 검토/ 2. 직원

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 1.1 기술적 요인 검토 | 1.1.1 교정 방법과 절차의 개발, 직원의 연수 및 자격부여, 설비의 선정 및 교정 등을 실시할 때 다음의 요인들을 검토하고 있는지의 여부 ⓐ 인적 요인 ⓑ 장소 및 환경조건 ⓒ 교정 방법과 방법의 유효화 ⓓ 측정 설비 ⓔ 측정의 소급성 ⓕ 샘플링 ⓖ 교정 품목의 취급 |  |  |  |
| 2.1 교정요원의 기술적 능력 | 2.1.1 교정요원 및 성적서 서명권자에 대한 자격요건(해당 교육, 훈련, 경력 , 기술 자격 등) 설정 여부 및 실제 자격 충족 여부 2.1.2 교정항목별 교정요원이 담당하는 교정항목에 대한 방법, 절차의 숙지 여부 및 최종 교정성적서 작성을 위한 측정불확도 산출, 데이터 정리 등의 기술능력 보유여부 * <붙임 1> 기술인력 평가표에 따라 능력 평가 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 2.2 교육 및 훈련 | 2.2.1 직원 교육과 기술에 관한 목표를 설정 여부 및 설정 목표의 적합성 2.2.2 직원에게 연수를 제공하는 방침 및 절차 구비 여부 2.2.3 내·외부 교육실시 여부 2.2.4 연수 프로그램이 교정기관의 현행 및 향후의 작업을 위한 것 인지의 여부 |  |  |  |
| 2.3 직원의 신분 및 감독 | 2.3.1 영구 또는 계약에 의해 고용된 직원의 활용 여부 2.3.2 직원들에 대한 적절한 감독을 실시 여부 |  |  |  |
| 2.4 직무기술서 보유 여부 | 2.4.1 직무기술서 작성 대상자 선정 기준 구비 여부 2.4.2 대상자별 직무기술서 구비 여부 2.4.3 직무기술서 작성 지침의 적정성 |  |  |  |
| 2.5 특정업무 담당인력의 임명 및 기술 직원의 기록 보유 | 2.5.1 특정 업무 담당자 자격요건 설정 여부 및 적정성 2.5.2 특정업무 담당자의 임명여부 및 임명된 직원의 자격충족 여부 2.5.3 관련된 모든 기술 직원 및 계약 직원의 능력, 교육 및 전문적인 자격조건, 연수 및 경력에 대한 기록 보유 여부 2.5.4 상기 정보의 이용가능 여부 및 권한 및 자격을 확인 일자, 권한이 근거하고 있는 기준의 포함 여부 |  |  |  |

3. 시설 및 환경조건

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 3.1 유지환경의 적정성 | 3.1.1 각 교정실이 유지환경 요건 설정 , 근거파악 및 환경요건의 적합성 여부 3.1.2 측정분야별 기본 환경조건에의 적합성 여부 3.1.3 설정된 각 환경 요건에 대한 충족여부 * <붙임 2> 측정환경 평가표에 따라 항목별 체크 3.1.4 고정된 교정기관 이외의 장소에서 교정을 실시하는 경우, 특별한 조치 및 절차의 구비 여부 |  |  |  |
| 3.2 유지 환경의 관리 및 기록 | 3.2.1 교정실 관리 절차의 수립 여부 및 적정성 3.2.2 관련 규격에 명시된 경우 또는 환경조건이 결과의 품질에 영향을 미치는 경우, 규정된 환경조건 중 해당 환경 조건의 감독, 관리, 기록 유지 실시 여부 3.2.3 환경조건이 교정의 결과를 저해하는 경우, 교정을 중지하고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 3.3 교정실의 격리 | 3.3.1 양립할 수 없는 활동의 경우, 인접한 지역간에 효과적 격리 또는 교차 오염방지를 위한 조치 여부 |  |  |  |
| 3.4 접근의 통제 | 3.4.1 교정의 품질에 영향을 미치는 지역에 대한 접근 및 이용을 통제하기 위한 규정 구비 여부 및 이행 여부. |  |  |  |
| 3.5 쾌적한 관리를 위한 조치 | 3.5.1 교정기관의 쾌적한 관리를 보장하는 적절한 조치 시행 여부 |  |  |  |

4. 교정방법

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 4.1 방법 선정 | 4.1.1 최신판의 교정방법 사용 여부 4.1.2 교정방법 선정 절차의 수립 여부 및 선정 절차의 적합성 4.1.3 방법 선정 시 다음의 방법을 우선적으로 선정하고 있는가 ① 국제, 지역, 국가 규격으로 발간된 방법 ② 저명한 기술기관이 발행했거나, 관련된 과학 서적이나 잡지에 공표된 방법 ③ 제조자들이 권하는 적절한 방법 4.1.4 고객이 제안한 방법이 부적절하거나 낡은 방식이라고 판단한 경우, 고객에게 통보하는지의 여부 |  |  |  |
| 4.2 교정기관이 개발한 방법 | 4.2.1 교정기관이 개발한 방법 사용 시, 적합 여부 평가 및 유효성 확인 후 사용하는지의 여부 4.2.2 자체 사용을 위해 개발한 교정 방법의 도입이 계획된 활동인지의 여부 4.2.3 자격 있는 직원에 의해 수행 되었는지의 여부 4.2.4 관련 모든 직원들간의 효율적인 의사소통 보장 여부 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 4.3 표준규격이 없는 방법 | 4.3.1 표준 규격에 없는 방법을 사용해야 하는 경우, 고객과의 합의여부 4.3.2 교정의 요건 및 목표에 대한 명확한 규격 수록 여부 4.3.3 개발한 방법의 사용 전 유효화 여부 4.3.4 고객 및 공인된 수령자가 조사할 수 있도록 조치 여부 4.3.5 교정 실시 전에 작성 되였는지의 여부 4.3.6 신규 교정 방법과 절차가 최소한의 필요 정보를 수록하고 있는지의 여부 |  |  |  |
| 4.4 유효성 확인 | 4.4.1 다음의 방법에 대한 유효화 여부 ⓐ 규격 시방에 없는 방법, ⓑ 교정기관이 설계/개발한 방법, ⓒ 의도한 범위 외의 방법, ⓓ 표준화된 방법을 확대한 것 4.4.2 도출한 결과 및 유효화를 위해 사용한 절차 및 그 방법이 의도한 사용에 적합한지에 대한 진술의 기록 여부 4.4.3 획득 가능한 값의 범위 및 정확도 등이 고객의 요구에 적절한지의 여부 |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 4.5 최대측정능력 | 4.5.1 해당 교정항목의 최대측정능력 평가 절차 구비여부 4.5.2 최대측정능력 산출 내역 구비여부 4.5.3 최대측정능력 산출 절차, 산출 내역, 산출 결과의 적합성 |  |  |  |
| 4.6 측정불확도 평가 | 4.6.1 예외의 경우를 제외하고 모든 교정에 대한 측정불확도를 평가하는 절차의 구비 여부 4.6.2 측정불확도 평가절차의 적합성 о 모든 구성요소를 정확히 반영하는지의 여부 о 계산 방법을 올바르게 적용하는지의 여부 4.6.3 교정성적서에 측정불확도 기재 여부 |  |  |  |
| 4.7 데이터 관리 | 4.7.1 계산결과 및 데이타의 이동이 체계적인 방식으로 적절히 점검되고 있는지의 여부 4.7.2 컴퓨터나 자동화된 설비를 교정 데이타의 수집, 처리, 기록, 보고, 보관 및 검색에 사용하는 경우, 컴퓨터 및 자동화 설비에 대한 데이터관리 지침 구비여부 및 내용의 적정성(ISO 17025 5.4.8.2항 준수 여부) |  |  |  |

5. 측정장비, 표준기, 측정의 소급성

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 5.1 신청항목에 대한 장비 및 표준물질의 적정성 | 5.1.1 신청한 교정항목의 범위 및 최고측정능력에 적합한 모든 필요 장비 및 표준기의 구비 여부 о 교정범위의 적합성 о 장비 및 표준기 성능(정확도, 분해능 등)의 적합성 о 보조, 부속장비 및 필수 악세서리의 구비 여부 о 교정 필요시 교정 여부 о SI단위에 의한 측정의 소급성 확보 여부 * <붙임3> 교정설비 평가표에 따라 항목별 조사 |  |  |  |
| 5.2 교정장비 운영자 지정 및 지침서 보유 여부 | 5.2.1 교정장비 운영자 지정여부 및 지정된 직원에 의해 조작되고 관리되는지의 여부 5.2.2 설비의 사용 및 유지에 관한 최신 지침(설비 제조자가 제공한 관련 매뉴얼 포함) 구비여부 및 관련 직원의 이용 가능 여부 |  |  |  |
| 5.3 교정장비의 식별 | 5.3.1 교정장비 및 표준물질의 식별 표식(교정상태 및 재 교정 예정일자 포함) 부착 여부 |  |  |  |
| 5.4. 교정장비 및 표준기준물의 관리 | 5.4.1 교정필요장비에 대한 교정 프로그램 수립 여부 5.4.2 장비 및 표준기준물의 안전한 취급, 운송, 보관, 사용 및 유지에 대한 관리절차 구비 여부 및 이행 여부 5.4.3 하드웨어 및 소프트웨어를 포함한 교정 설비가 교정 결과를 무효화시키는 조정으로부터 보호되고 있는지의 여부. |  |  |  |

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 5.5. 부적합 장비 및 작업 관리 절차 | 5.5.1. 부적합 장비의 관리 절차 구비 여부 5.5.2 부적합 장비가 수리, 교정을 통해 정상적인 작동을 증명할 수 있을 때까지 사용되지 않았는지의 여부 및 라벨을 부착하거나 명확히 표시하여 보관하였는지의 여부 5.5.3 부적합 장비를 사용하여 이전에 실시한 교정에 대하여 그 영향정도를 조사하고 있는지의 여부 및 부적합 작업 관리 절차를 수립 여부 |  |  |  |
| 5.6 장비의 기록 유지 | 5.6.1 장비관리대장 구비 여부 및 장비에 대한 다음의 기록 유지 여부 a) 설비 명; b) 제조자의 이름, 유형구분, 일련번호 또는 고유 식별표시 c) 설비가 규격을 준수하고 있는지에 대한 점검 d) 필요한 경우, 현재 위치 e) 필요한 경우 제조자의 설명서 또는 설명서 보관장소 f) 교정 일자, 결과, 성적서와 인증서 사본, 조정사항, 승인기준, 차기 교정 예상일자; g) 현재까지 수행되었고, 향후 계획된 관리 작업; h) 설비의 파손, 고장, 조정 또는 수리. |  |  |  |

6. 교정대상 품목의 취급 및 운반/ 7. 교정결과의 품질보증

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 6.1 교정대상 품목의 취급 절차 및 식별시스템 | 6.1.1 교정 대상 품목의 운반, 수령, 취급, 보호, 보관 또는 처리 등을 위한 절차의 구비 여부 및 절차의 적합성 6.1.2 교정대상 품목 식별시스템을 구축 여부 및 적합성 6.1.3 교정대상 품목의 질 저하, 분실이나 손상을 방지하는 절차 및 적절한 시설 구비 여부 6.1.4 특정한 환경 조건하에서 보관 또는 조절해야 하는 품목의 경우, 이러한 환경조건을 유지, 감독, 기록 여부 |  |  |  |
| 6.2 교정장비 운영자 지정 및 지침서 보유 여부 | 6.2.1 교정대상 품목의 인수시, 관련 교정 방법에 명시된 일반적 또는 세부 조건에서 벗어난 특이 사항이나 결함 사항을 반드시 기록하고 있는지의 여부 6.2.2 교정대상 품목의 적절성에 의문이 발생하거나, 품목이 제시된 진술과 부합하지 않는 경우, 교정 실시 전에 고객과 상의하고 이 논의사항을 기록하는지의 여부 |  |  |  |
| 7.1 교정결과의 보증 | 7.1.1 교정결과 감독 계획 수립 여부 및 게획 내용의 적합성 7.1.2 비교숙련도 시험 참가 등 입증된 방법의 수용 여부 |  |  |  |

8. 결과 보고

| 항 목 | 세 부 요 건 | 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적합 | 부적합 |  |
|  |  |  | 경 | 중 |
| 8.1 교정성적서 작성 절차 | 8.1.1 교정성적서 작성 절차 구비 여부 8.1.2 절차의 적합성 о 교정결과의 기술의 적합성 о 교정결과의 해석에 필요한 모든 정보 포함 여부 о 필수 기재사항(ISO17025 5.10.2.2항 및 5.10.4항)의 포함여부 о 성적서 양식의 적합성 8.1.3 절차의 이행 여부 |  |  |  |
| 8.2 교정성적서의 재 발행 및 수정 | 8.1.1 교정성적서 재발행, 수정 절차 구비 여부 8.1.2 절차의 적합성 8.1.3 절차의 이행 여부 |  |  |  |

<붙임1-1>

| 기술직원(품질/기술책임자) 평가표 평가일시 : 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성 명 |  | 근무부서 |  |  |  | 직 위 |  |
| 학 력 | 최 종 학 력 |  |  |  |  | 전 공 학 과 |  |
| 교육훈련 내 용 | 교육기관명 |  | 교육기간 |  | 교육과정(분야) |  | 비 고 |
| 국가기술자격취득여 부 | 기술종목 및 등급 |  | 등록번호 |  | 등록일자 |  | 발급기관 |
| 해당측정 분 야 근무경력 | 기 관 명 |  | 근무부서 |  | 재직기간 |  | 비 고 |
| 평가내용 및 결과 |  |  |  |  |  |  |  |
| 평가확인 | 운영세칙 제7조(기술직원의 요건)의 규정에 따라 국가교정기관의 경영 및 기술인력을 상기와 같이 평가하였음. 평가자 : (서명) 평가반장 : (서명) |  |  |  |  |  |  |

<붙임1-2>

| 기술직원(교정실무자) 평가표 평가일시 : 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 측정분야 |  |  |  |  |  |  |  |
| 성 명 |  | 근무부서 |  |  |  | 직 위 |  |
| 학 력 | 최 종 학 력 |  |  |  |  | 전 공 학 과 |  |
| 교육훈련 내 용 | 교육기관명 |  | 교육기간 |  | 교육과정(분야) |  | 비 고 |
| 국가기술자격취득여 부 | 기술종목 및 등급 |  | 등록번호 |  | 등록일자 |  | 발급기관 |
| 해당측정 분 야 근무경력 | 기 관 명 |  | 근무부서 |  | 재직기간 |  | 비 고 |
| 평가내용 및 결과 |  |  |  |  |  |  |  |
| 평가확인 | 운영세칙 제7조(기술직원의 요건)의 규정에 따라 국가교정기관 교정실무자의 측정능력을 상기와 같이 평가하였음. 평가자 : (서명) 평가반장 : (서명) |  |  |  |  |  |  |

<붙임2>

| 측정환경 평가표 평가일시 : 년 월 일 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 측정분야 |  |  | 측정실 면적 |  |
| 구 분 | 환 경 기 준 | 측 정 결 과 | 평가결과 | 비 고 |
| 온 도 | 온도: ( )℃±( )℃ 온도변화율:( )℃/h |  |  |  |
| 습 도 | 55 % R.H. 이하 |  |  |  |
| 먼 지 |  |  |  |  |
| 전자기차폐 |  |  |  |  |
| 진 동 |  |  |  |  |
| 소 음 |  |  |  |  |
| 조 명 | 500 lx 이상 |  |  |  |
| 실 내 압 | 실내기압이 실외기압보다 높을 것 |  |  |  |
| 전 원 | 자동전압조정기를 갖출것 |  |  |  |
| 종합의견 |  |  |  |  |
| 평가 확인 | 운영세칙 제5조(측정분야별 환경기준)의 규정에 따라 국가교정기관 측정환경 유지현황을 상기와 같이 평가하였음. 평가자 : (서명) 평가반장 : (서명) |  |  |  |

<붙임3>

| 교정설비 평가표 평가일시 : 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 측정분야 : 측정항목: 교정범위 : BMC: |  |  |  |  |  |  |  | ( )쪽/( )쪽중 |  |
| 순번 | 보 유 설 비 |  |  |  |  |  |  | 적·부 | 비고 |
|  | 설비명 | 사양 | 제작회사 및 모델 | 일련 번호 | 대수 | 차 기 교정일 | 교정기관 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 종합 의견 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 평가 확인 |  | 운영요령 제21조 제6항의 규정에 따라 국가교정기관의 교정 설비를 상기와 같이 평가하였음. 평가자 : (서명) 평가반장 : (서명) |  |  |  |  |  |  |  |

[별지 제11호 서식 - 운영요령 제33조 관련]

| 부 적 합 보 고 서 (Non Compliance Report) |  |  |  |  |  |  | 발행번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ( )/( ) |
| 기 관 명 |  |  |  | 평가일자 |  |  |  |
| 평 가 항 목 |  |  |  | 해당기준 |  |  |  |
| <부적합 내용> 붙임 자료 : □ 없음 □ 있음( 매) |  |  |  |  |  |  |  |
| 평가사 성 명: (서명) |  | 평가반장확인 성 명: (서명) | 부적합 분류 □ 중 부적합 □ 경 부적합 |  |  | 신청기관 확인 성명: (서명) |  |
| <시정조치 계획> |  |  |  |  |  |  |  |
| 완료예정일: |  |  |  | 작성자 서명: |  |  |  |
| <조치결과 확인> 붙임 자료: □ 없음 □ 있음( 매) |  |  |  |  |  |  |  |
| 확인(평가사) 일자: 성명 (서명) |  |  |  | (기술표준원) 일자: 성명 (서명) |  |  |  |

[별지 제12호 서식 - 운영요령 제33조 관련]

평   가   일   지

| 평가분야 (평가항목) | 신청기관 담 당 자 | 주요 평가내용 |  | 검토결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 년 월 일 |  | 평가사 (서명) | 평가반장 (서명) |  |

※ 결과 표시방법

ㅇ 평가반장은 매일 평가 종료 전에 평가과정에서 확인된 주요 사항에 대하여 평가반 회의를 실시한다.

ㅇ 이때 각 평가사들의 확인사항 중에서 판단이 쉽지 않은 문제를 종합 토의하며, 회의 결과 해당항목이 부적합사항으로 결론이 나면 “NCR", 코멘트 사항에 대해서는 ”C", 해당요건에 적합하다면 “∨”로 표시한다.

[별지 제13호 서식 - 운영요령 제33조 관련]

현장평가보고서 (분야별)

신청기관  :

평가일정  :      년   월   일  ∼     월   일

평가의견

붙임자료 : □ 있음( 매) □ 없음

이 보고서는 국가교정기관 지정제도 운영요령 및 운영세칙에 의거 지정 신청자의 품질시스템과 기술능력을 평가하고, 그 결과를 토대로 평가반원이 합의하여 작성하였으며, 신청자는 이 보고서에 이의 없음을 확인합니다.

년     월      일

평가반원                           서명                        서명

서명                        서명

평가반장                           서명

품질책임자                         서명   기술책임자                  서명

지정신청자(대표자)                        서명

[별지 제14호 서식 - 운영요령 제33조 관련]

현장평가보고서 (종합)

신청기관  :

평가일정  :      년   월   일  ∼     월   일

평가의견

이 보고서는 국가교정기관 지정제도 운영요령 및 운영세칙에 의해 지정 신청자의 품질시스템과 기술능력을 평가하고, 그 결과를 토대로 평가반장과 평가반원이 전원 합의하여 작성하였기에 사실과 틀림이 없음을 확인합니다.

년       월      일

평가반원                           서명                                서명

서명                                서명

평가반장                           서명

지정신청자(대표자)                        서명

[별지 제15호 서식 - 운영요령 제36조 관련]

심 의 의 결 서 위원회명 : 의결주문사항 심의결과 □지정 □조건부지정 □지정불가 □보류 조건/사유 : 의결주문사항에 대하여 상기와 같이 심의 의결합니다. 년 월 일 위원장 : (서명)

[별지 제16호 서식 - 운영요령 제37조 관련]

국가교정기관 지정증 지정번호 기 관 명 대 표 자 소 재 지 유효기간 지정분야 및 범위 국가표준기본법 제14조 및 같은법 국가교정기관 지정제도 운영요령 제37조의 규정에 의거 위와 같이 국가교정기관으로 지정합니다. 년 월 일 기 술 표 준 원 장

[별지 제17호 서식 - 운영요령 제37조 관련]

Certificate of Accreditation of Calibration Laboratory No. Laboratory Name : Representative : Address : Valid until : Scope of Accreditation : (Described in the accompanying Annex) This is to certify that the above mentioned laboratory has been accredited as the Calibration Laboratory in accordance with the of Article 14 of National Standards Act. These criteria encompass the requirements of ISO/IEC 17025. . . . Administrator Agency for Technology and Standards Ministry of Commerce, Industry and Energy Republic of Korea

[별지 제18호서식 - 운영요령 제41조 관련]

| 교 정 성 적 서 |  |  |  |  |  |  |  | 교정번호 : 페이지 ( ) / (총 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 의뢰기관 기 관 명 : 주 소 : 2. 측 정 기 품 명 : 제작회사 및 형식 : 기기번호 : 3. 교정일자 : 4. 교정환경 온 도 : ( ± ) ℃ 상대습도 : ( ± ) % 교정장소 : □ 고정표준실 □ 이동시설 □ 현장 5. 측정표준의 소급성 교정방법 및 또는 소급성 서술 교정에 사용한 표준장비 명세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사용장비명 |  |  | 제작자 | 형식 및 기기번호 |  | 교정주기 |  | 교정기관 |  |
| 6. 교정결과 : 7. 측정불확도 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 확인 |  | 작성자 성 명 (서 명) |  |  |  | 승인자 직 위 : 성 명 : (서 명) |  |  |  |  |
| 위 교정결과는 국가표준기본법 제14조 규정에 의거하여 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기로서 교정한 성적서임을 증명합니다. 기술표준원 지정 국가교정기관 국가교정기관명 및 대표자명 (인) 교정기관 주소 및 전화번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(비고) 성적서에 포함할 기술항목을 빠짐없이 수록했을 경우에는 성적서의 서식 형태는 자율적으로 조정할 수도 있습니다.

[별지 제19호서식 - 운영요령 제41조 관련]

| CERTIFICATE OF CALIBRATION |  |  |  |  |  |  | Cerificate No. : Page ( ) of ( ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Client Name : Address : 2. Calibration Subject Description : Manufacturer : Model Name and Serial Number : 3. Date of Calibration : 4. Environment Temperature : ( ± )℃ Relative Humidity : ( ± )% R.H. Location : □ Permanent Calibration Laboratory □ Mobile Laboratory □ On Site Calibration 5. Traceability Calibration method and/or brief description List of used standards/specifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description |  | Manufacturer | Model and Serial Number |  | Calibration valid until |  | Calibration laboratory |  |
| 6. Calibration result : 7. Measurement uncertainty : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| affirmation |  | Measurements performed by Name (sigature) |  |  | Approved by Title : Name : (signature) |  |  |  |  |
| We certify that this certificate is based on calibration by measurement standards which is traceable to the national measurement standards, in accordance with the provision of Article 14 of the National Standards Act. The Head of Calibration Laboratory Accredited by Agency for Technology and Standards, MOCIE, the Republic of Korea 영문 국가교정기관명 및 대표자명 (인) 영문 국가교정기관주소 및 전화번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(비고) 성적서에 포함할 기술항목을 빠짐없이 수록했을 경우에는 성적서의 서식 형태는 자율적으로 조정할 수도 있습니다.

[별지 제20호 서식 - 운영요령 제41조 관련]

| 교 정 필 증 CERTIFICATE OF CALIBRATION |  |
| --- | --- |
| ① 교 정 번 호 Calibration No. |  |
| ② 품 명 Calibration Subject |  |
| ③ 기 기 번 호 Serial No. |  |
| ④ 교 정 일 자 Date of Calibration |  |
| 기술표준원 지정 국가교정기관명 및 대표자명 The head of Calibration Laboratory Accredited by Agency for Technology and Standards MOCIE, Republic of Korea |  |

※ 본 교정필증은 측정기의 크기에 따라 축소 또는 확대하여 사용 가능함.

[별지 제21호 서식 - 운영요령 제43조 관련]	(앞면)

| 지정사항 변경 신고서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 관 명 | 국문: 영문: | 사업자등록번호 |  |  |
| 대 표 자 | 국문: 영문: | 주민등록번호 |  |  |
| 주 소 | 국문: 영문: |  | 전화번호 |  |
| 사업소재지 |  |  | 전화번호 |  |
| 변경사항 및 사 유 |  |  |  |  |
| 국가교정기관 지정제도 운영요령 제43조 규정에 의하여 위와 같이 변경사항을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 기 술 표 준 원 장 귀하 |  |  |  |  |
| 구 비 서 류 |  |  |  | 수 수 료 |
| 1. 기 지정증 1부 2. 변경사항 확인서류 1부 |  |  |  | 20,000원 |

(뒷면)

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.

| 신 고 인 |  |  |  |  | 경유기관 |  |  |  |  | 처 리 기 관 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기 술 표 준 원 |  |  |  |  |
|  | 신고서 작성 |  |  |  |  | 신고서 제출 |  |  |  |  | 접 수 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 검 토 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 현장확인※ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 지정증 재발급 |  |  |  |  | 기안 결재 |  |  |  |

※ 상기 처리절차의 현장확인은 운영요령 제43조 2항에 의거 품질시스템에

중대한 영향을 미친다고 판단될 때에만 해당된다.

[별지 제22호 서식 - 운영요령 제43조 관련]	(앞면)

| □ 휴 지 국가교정기관 신고서 □ 폐 지 |  |  |  |  | 처리기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7일 |
| 기 관 명 |  | 사업자등록번호 |  |  |  |
| 대 표 자 |  | 주민등록번호 |  |  |  |
| 주 소 |  |  | 전화번호 |  |  |
| 사업소재지 |  |  | 전화번호 |  |  |
| 휴·폐 지 사 유 |  |  |  |  |  |
| 휴지의 경우, 그 기 간 |  |  |  |  |  |
| 상기 사유로 인하여 국가교정기관 지정제도 운영요령 제43조 규정에 의거 □ 휴 지 국가교정기관 를 신고합니다. □ 폐 지 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 기 술 표 준 원 장 귀하 |  |  |  |  |  |
| 구 비 서 류 |  |  |  | 수 수 료 |  |
| 1. 국가교정기관 지정증 (원본) 1부 2. 관련서류 1부 |  |  |  | 없 음 |  |

(뒷면)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

| 신 고 인 |  |  |  |  | 경유기관 |  |  |  |  | 처 리 기 관 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기 술 표 준 원 |  |  |  |  |
|  | 신고서 작성 |  |  |  |  | 신고서 제출 |  |  |  |  | 접 수 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 검 토 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기안 결재 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 결과 통보 |  |  |  |  | 휴·폐지 공고 |  |  |  |

[별지 제23호 서식 - 운영요령 제43조 관련]

기   관   명

문서번호	년   월   일

수    신  기술표준원장

제    목  교정 실적 보고

| 측정분야 | 분류코드 | 교 정 항 목 (또는 품목) | 업체수 | 교정실적 |  |  | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 의뢰건수 | 실시건수 | 수수료 |  |